|  |  |  |  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ###### Chemoprén univerzál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (lepidlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  |  |  |  | roztok chloroprenového kaučuku v organických rozpouštědlech s přídavkem speciálních aditiv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: viskozní kapalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Barva: světle béžová |  |  |  | Zápach: po rozpouštědlech |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 11-36/38-43-65-66-67 R11 Vysoce hořlavý. R36/38 Dráždí oči a kůži. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Nebezpečí pro životní prostředí: R 50/53 R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy,může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zabránit úniku do povrchových a podzemních vod nebo do kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: |  |  | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: # Zamezte kontaktu se zdroji zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte osobní ochranné prostředky. # Pokyny pro skladování: Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. Ve skladu platí zákaz kouření a zákaz vstupu nepovolaným osobám. Otevřené nádoby pečlivě uzavírejte a skladujte ve vertikální poloze, aby nemohl obsah vytékat. Skladujte v chladu a suchu, v dobře větraných prostorách, při teplotách 5-25°C. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem. Skladujte dle předpisů pro skladování hořlavých kapalin. Uchovávejte odděleně od potravin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
| Ochrana rukou: # Ochranné rukavice odolné proti rozpouštědlům. Při delším nebo opakovaném styku používejte vhodné ochranné krémy na pokožku, přicházející do přímého styku s přípravkem. () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana dýchacích orgánů: # Respirátor nebo masku s filtrem proti organickým parám při překročení limitů nebo ve špatně větratelném prostředí. |  |  | Ochrana očí: # Ochranné brýle nebo obličejový štít. |  |  |  |  |  | Ochrana kůže:. # Ochranný pracovní oblek nebo speciální ochranný overall, antistatická obuv, plátěná nebo pogumovaná zástěra.Na oděvu nesmí být použit materiál, který může způsobit elektrostatický výboj. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 46 S 51 S 16 |  | Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S 2 S24/25 | Uchovávejte mimo dosah dětí Zamezte styku s kůží a očima. |  |  |  |  |  |  |  |  | S 60 S 61 |  | Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy |  |  |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: oxid uhličitý, hasicí prášek(A,B,C), pěna, vodní mlha. Nebezpečí: Při požáru může docházet ke vzniku oxidů uhlíku. Není vyloučeno nebezpečí výbuchu. Zásah je nutno provádět jen z bezpečné vzdálenosti nebo bezpečného úkrytu. Používejte izolační přístroj a celotělovou ochranu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání. Zastavte chod strojů, uhaste otevřený oheň, nekuřte. Při likvidaci používejte osobní ochranné prostředky. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do kanalizace, do povrchových nebo spodních vod. Při úniku přípravek mechanicky seberte nebo odstraňte pomocí vhodného savého materiálu a uložte do k tomu určených odpadních nádob k následnému odstranění. Při úniku do vody povlak na hladině posypte absorbčním materiálem a odeberte do nepropustných přepravních obalů a zlikvidujte ekologicky vyhovujícím způsobem v souladu s místně platnými předpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Všeobecné pokyny: Odložte znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Pokožku omyjte vodou s mýdlem a naneste regenerační krém. Potřísněný oděv svlékněte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vyplachujte důkladně vlažnou vodou cca 15min při otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |
| Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení! Neprodleně vyhledejte lékaře a ukažte obal přípravku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Opusťte kontaminované prostředí. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Látka/přípravek/obal: Zbytky látky/přípravku: N 08 04 09 Odpadní lepidla obsahující org. rozpouštědla Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 04 Kovové obaly, O 15 01 02 Plastové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |