|  |  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ###### Isopropanol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (rozpouštědlo v průmyslových výrobních procesech) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  | organické rozpouštědlo (propan-2-ol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  |  |  | Barva: bezbarvý |  |  |  | Zápach: charakteristický, alkoholový |  |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 11-36-67 Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže. Mezi příznaky podráždění očí mohou patřit pocity pálení, zčervenání, oteklé oči, nebo rozmazané vidění. Znaky a příznaky dermatitidy z odmaštění mohou zahrnovat přecitlivělost na horko. Mezi další příznaky potlačení funkce centrálního nervového systému mohou patřit bolesti hlavy, nevolnost a nedostatečná koordinace. Nebezpečí pro životní prostředí: Není nebezpečný pro životní prostředí. Přesto zabraňte úniku do vody, půdy a kanalizace! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Pokyny pro zacházení: Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření. Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Omezování expozice: větrání, místní odsávání, při překročení PEL (popř. NPK-P) použít prostředky k ochraně dýchacích cest. Pokyny pro skladování: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření a používání otevřeného ohně a světla. Chraňte před statickou elektřinou. Skladujte v originálních obalech v poloze uzávěrem nahoru v suchých a krytých skladech při teplotách 0 až 30°C, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů Při překročení PEL maska s filtrem proti organickým parám. |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice. |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle. |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte ochranný pracovní oděv. |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 2 S 7 S 16 |  | Uchovávejte mimo dosah dětí Uchovávejte obal těsně uzavřený Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření |  |  |  |  | S 24/25 S 26 |  |  | Zamezte styku s kůží a očima Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: tříštěný vodní proud, prášek, speciální pěna. Nevhodné: přímý proud vody. Zvláštní nebezpečí: páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý. Speciální výstroj pro hasiče: oblek proti sálavému teplu, v nebezpečné zóně izolační dýchací přístroj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zajisti dostatečné větrání a bezpečnost osob. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje vznícení. Zdržujte se pokud možno na návětrné straně. Zabraňte průniku do kanalizace, vody a půdy. Podle situace látku bezpečně odčerpejte, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci. Malá množství lze odstranit nasákavým materiálem (setřít hadrem) a ten pak odpovídajícím způsobem zlikvidovat či vyprat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Při požití vypláchněte ústa vodou. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře. |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahé čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí ošetřete pokožku reparačním krémem. |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře. |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: N 14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel # Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla # Obaly: Prázdné čisté obaly: O 15 01 04 Kovové obaly, O 15 01 02 Plastové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |