|  |  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ###### Motorový benzín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (směs kapalných uhlovodíků) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  |  | směs kapalných uhlovodíků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  |  |  | Barva: slabě žlutá |  |  |  |  |  | Zápach: benzínový |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 12-45-65-66-67 # R12 Extrémně hořlavý. R45 Může vyvolat rakovinu. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě. # Při dlouhodobém opakovaném kontaktu s kůží může vyvolat rakovinu. Odmašťuje a následně dráždí pokožku. Při požití a následném zvracení, se může přípravek dostat do plic a vyvolat jejich vážné poškození. Nebezpečí pro životní prostředí: # Zabránit vniknutí do vodních zdrojů, půdy a životního prostředí. Odpařuje se rychle z povrchu, není rozpustný ve vodě. Na povrchu vodních ploch vytváří souvislou vrstvu, a tím brání okysličování vody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: |  | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: # Zařízení pro manipulaci musí být těsné. Uzavřené prostory musí být dobře větrané. Elektrická instalace v nevýbušném provedení. Pravidelná kontrola pracoviště na obsah benzínových par. Nutno používat nástroje z nejiskřivého materiálu. Nepoužívat na pracovištích s otevřeným ohněm. Při používání odstranit zdroje zápalu. Zákaz kouření. Skladování musí odpovídat předpisům o skladování vysoce hořlavých kapalin. Skladovat v kovových zásobnících, plněných na maximálně 90% objemu, chráněných vnitřním protikorozním nátěrem. Skladovací nádrže označit dle předpisů. Skladovat pouze v originálních označených obalech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  |  | Ochrana dýchacích orgánů: Používejte samostatný dýchací přístroj nebo masku s filtrem A jako únikový prostředek ochrany. |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte ochranné rukavice z plastu, který nevytváří el. náboj a je odolný benzínu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ochrana očí: # Používejte ochranný štít. |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: # Používejte ochranný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (S 2) S 7 S 16 S 33 S 43 | Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny V případě požáru použijte vzduchovou hasící pěnu, hasící prášek nebo CO2. Voda je vhodná pouze na ochlazování |  |  |  |  |  | S 45 S 53 S 61 S 62 | V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte expozici – před použitím si obstarejte speciální instrukce Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. |  |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: vzduchomechanická pěna střední a těžká, CO2, prášek, vodní mlha. Nevhodné: proud vody. Páry benzínu jsou těžší než vzduch a tvoří výbušnou směs. Hořením vznikají CO a CO2. Používejte samostatný dýchací přístroj, nářadí a výstroj z nejiskřícího materiálu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Vyklidit ohrožený prostor, který je nutno označit. Zásahová skupina musí mít samostatný dýchací přístroj. Zabránit vniknutí do kanalizace, vodních zdrojů a půdy. Zamezit šíření benzínových par do ovzduší, např. skrápěním vodní mlhou. Kapalný benzín odčerpat k dalšímu použití. Zbytek absorbovat vhodným sorbentem (zemina, Vapex, písek). Absorbovaný benzín naplnit do označených nádob, popsat a likvidovat jako nebezpečný odpad vysoce hořlavých kapalin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při intoxikaci nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou. Při zvracení uložit do polohy na stranu. Nikdy nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc. |  |  |  |
| Při styku s kůží: Zasažená místa omýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit krémem. |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Postiženého vyvést na čerstvý vzduch. Vyhledat lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Látka/přípravek/obaly: Zbytky látky/přípravku: N 13 07 02 Motorový benzín # Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |