|  |  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ###### PROPAN-BUTAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (směs propan-butan letní a směs propan-butan zimní) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  |  | zkapalněný plyn propan-butan v tlakové láhvi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: plynné nebo kapalné |  |  |  |  |  | Barva: bezbarvý | Zápach: bez zápachu; slabý po benzinu; nebo po odorantu |  |  |  |  |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 12 Extrémně hořlavý. Extrémně vznětlivá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách. Plyn působí slabě narkoticky. Styk s kapalinou působí omrzliny. Nebezpečí pro životní prostředí: Nejsou známy závažné účinky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Zajistit účinné větrání, dodržovat hodnoty přípustných koncentrací. Dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci s plyny a se zkapalněnými plyny – vyvarovat se přímého kontaktu. Používat osobní ochranné pomůcky. V daném prostoru vyloučit možné zdroje vznícení. Používat nářadí v nejiskřivém provedení. Stlačený plyn v ocelových lahvích skladovat v suchých, chladných, dobře ventilovaných prostorách s vyloučením působení slunečního světla, mimo dosah zdrojů tepla a zdrojů vznícení. Teplota ocelové láhve by nikdy neměla přestoupit 40°C. V dosahu by neměly být hořlavé, spalitelné nebo hoření podporující materiály. Ventilační systém a elektrická instalace musí být v příslušném provedení. Při práci se zkapalněným plynem se doporučuje instalace bezpečnostní sprchy a oční fontánky na pracovišti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů: Při práci s plynem ve vyšších koncentracích a se zkapalněným plynem používat izolační dýchací přístroj. |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte ochranné rukavice vhodné pro nízké teploty. |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle a obličejový štít při nebezpečí potřísnění zkapalněným plynem. |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže:. Antistatický ochranný pracovní oblek a obuv, v případě požárního zásahu protipožární oblek, při práci s kapalinou tepelně izolační oblek. |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 2 S 9 | Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. |  |  |  |  |  | S 16 S 33 |  | Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: CO2, střední pěna, hasící prášky, vodní mlha, tříštěné vodní proudy; při požárech zkapalněného plynu používat přednostně střední pěnu. Nevhodné: vodní proud. Zvláštní nebezpečí: přípravek je extrémně hořlavá látka. Zkapalněný plyn je mimořádně vznětlivá kapalina při |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| všech teplotách. Uvolněná kapalina přechází velmi rychle do plynného stavu, tvoří se velké množství chladné mlhy. Plyn i mlha jsou těžší než vzduch a šíří se daleko do okolí, tvoří se vzduchem výbušné směsi. Uvolněný plyn může vytěsnit vzduch z místnosti a může dojít k zadušení. Při úniku přípravku do kanalizace nebo odpadních vod vzniká nebezpečí výbuchu. Zapálení je možné působením horkých povrchů, jiskrou nebo otevřeným plamenem. Při hoření vznikají oxid uhličitý a uhelnatý. Zvláštní ochranné pomůcky: izolační dýchací přístroj a úplný ochranný oblek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Uzavřít nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru. V daném prostoru vyloučit všechny možné zdroje vznícení, zabránit vzniku statické elektřiny. Zastavit stroje, vypnout motory vozidel, nekouřit, uhasit otevřený oheň. Zastavit unikání látky do okolí, pokud je to technicky možné a bez rizika pro zasahujícího. V případě úniku zkapalněného plynu tvořící se plyn a mlhy se mohou shromažďovat v prohlubních terénu a vniknout do prostorů ležících pod úrovní terénu nebo do kanalizačních systémů a vzniká nebezpečí výbuchu. Je nutno zakrýt kanálové vpusti a zabránit vytečení látky do vodních toků. Zkapalněný plyn se rychle odpařuje. Kapalné zbytky látky zakrýt nehořlavým savým materiálem – např. suchou zemí, pískem, mletým vápencem, hydrofobizovaným křemičitanem apod. a v uzavřené nádobě odvézt na bezpečné místo k likvidaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Opustit zamořené místo, odstranit potřísněný nebo nasáknutý oděv, kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí), prevence podchlazení. Při bezvědomí se spontánním dýcháním a oběhem uložení do stabilizované polohy. Při zástavě dýchání a oběhu okamžitá resuscitace – masáž srdce, umělé dýchání. Přivolat ihned odbornou lékařskou pomoc. Při práci s látkou nepoužívat kontaktní čočky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Neaplikuje se. |  |  | Při zasažení očí: Vyplachovat mírným proudem vlažné vody min. 20minut. |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Přenést na čerstvý vzduch, popř. umělé dýchání. |  |  |
| Při styku s kůží: Při zasažení kůže studenou kapalinou postižené místo rozehřát vlažnou vodou, potřísněný oděv odstranit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: # Není adekvátní. V případě nutnosti (unikající lahve) vypustit látku malým proudem do ovzduší na volném prostranství bez zdrojů zápalu. Obal: Vratné tlakové nádoby - likvidace je možná pouze vrácením nádoby distributorovi. Ostatní typy nádob: prázdné likvidovat jako ostatní odpad. Nádoby se zbytky přípravku (např. spreje) jsou nebezpečným odpadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |