|  |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Styren |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( rozpouštědlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | aromatický uhlovodík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  |  | Barva: čirá |  |  |  |  | Zápach: charakteristický, aromatický |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 10-20-36/38 Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí oči a kůži. Prudce polymeruje. Nebezpečí pro životní prostředí: Při úniku do ovzduší (výpary) ohrožuje životní prostředí. Při úniku do vodního prostředí může působit lehce toxicky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: # Zabránit delšímu skladování při teplotách nad 30OC. Zabraňte tvoření výparů, nepřekračujte hodnoty NPK-P (styrén). Dodržujte předpisy požární ochrany a bezpečnosti práce. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Zákaz kouření při práci. Nádoby udržujte těsně zavřené. Používejte předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Na pracovišti instalovat účinné odsávací zařízení. # Skladování: Skladovací a přepravní zařízení musejí být dostatečně uzemněna a mezi sebou propojena, aby se zabránilo hromadění statického náboje. Skladovací prostor by měl být dobře větraný a mimo dosah tepelných a zápalných zdrojů. Neskladovat v obalech z mědi nebo jejích slitin. Skladovací teplota pod 32 °C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů # Při překročení hodnot NPK-P používat vhodné dýchací přístroje. |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Při práci používat ochranné rukavice. |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: # Používat ochranné brýle. |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte vhodný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 23 | Nevdechuje páry a aerosoly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasicí prostředky: CO2, voda, pěna, prášek. Nebezpečí: Při požáru se může uvolnit: CO, CO2 a vodní pára. Střední až vysoké nebezpečí výbuchu uzavřených prostorách. Zvláštní ochranné vybavení: Ochranný dýchací přístroj s vlastním přívodem kyslíku. Použijte komplexní ochranné vybavení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zajistit bezpečnost osob. Zabránit úniku do kanalizace, vody a půdy. Odstranit zdroje zápalu. Zajistit dostatečné větrání. Uniklý přípravek ohraničit a odsát nehořlavým savým materiálem (např. sorbenty, písek, zemina). Kontaminovaný materiál bezpečně odstranit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Dostane-li se materiál do plic (spolknutím nebo zvracením) okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat vodou při otevřených víčkách po dobu minimálně 15 minut. Zajistit ihned lékařské vyšetření. |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Důkladně omyjte vodou a mýdlem. Vytvoří-li se puchýře nebo zůstává-li kůže zarudlá, vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Zabezpečit přívod čerstvého vzduchu, klid, teplo. V případě potíží vyhledat lékaře. |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: N 07 01 04 Jiná organická rozpouštědla Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |