Studijní materiál k semináři

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

Seminář je určen pro všechny pracovníky a podnikatele na úseku životního prostředí, kteří nakládají s odpady, pro ekology a odpadové hospodáře

Termín konání: úterý 22. září 2009 od 9:30 hodin

Místo konání: VÚV T.G.M v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6,

Program semináře:

1.	Základní právní předpisy v oblasti evidence odpadů

2.	Zákonné termíny pro ohlašování evidencí

3.	Evidence odpadů

4.	Evidence autovraků

5.	Evidence elektrozařízení a elektroodpadů

6.	Evidence zařízení a látek s obsahem PCB

7.	Evidence kalů ČOV

8.	Evidence zařízení na využívání a odstraňování odpadů

9.	Evidence skladů a sběrných dvorů

10.	Evidence přepravců odpadů

11.	Evidence přepravy nebezpečných odpadů na území ČR

12.	Centrální ohlašovna

13.	Zákon č. 25/2008 Sb.

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.

Centrum pro hospodaření s odpady

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) bylo založeno na základě rozhodnutí ministra životního prostředí dne 1. 9. 2001 jako součást VÚV T.G.M. Od svého vzniku zajišťuje odborné činnosti a výzkum v oblasti nakládání s odpady a také odbornou podporu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Oblast hlavních činností zajišťovaných v rámci VÚV T.G.M., v.v.i., se soustřeďuje především na výzkum v oblasti odpadů, výzkum, vývoj, aplikaci a hodnocení metod pro nakládání s odpady, dále na vytváření podpůrných mechanismů pro prosazování principů ochrany zdraví a životního prostředí v celém cyklu nakládání s odpady, zjišťování skutečných vlastností odpadů na základě laboratorních analýz a sledování celého procesu nakládání s odpady, prosazování prevence vzniku a minimalizace odpadů, prosazování nových směrů vyplývajících z legislativních změn.

Mezi další činnosti patří odborná spolupráce s odborem odpadů MŽP při zabezpečování kontinuity podkladů pro aktualizaci právních předpisů v souladu s předpisy Evropského společenství.

Internetové výstupy v oblasti nakládání s odpady na adrese http://ceho.vuv.cz

-  Informační systém odpadového hospodářství

Produkce a nakládání s odpady a zařízení pro nakládání s odpady (1994–2001),

Produkce, využívání a odstraňování odpadů (2002–2006) – dynamické aplikace,

-  Biologicky rozložitelné odpady (BRO)

Přehled zařízení zpracovávajících biologicky rozložitelné odpady – geograficky strukturovaný přehled,

- Skládky odpadů

Přehled skládek odpadů v jednotlivých krajích,

- Technologie

Databáze technologií úprav odpadů – dynamická aplikace.

Přednášející  a  Kontakty

Ing. Dagmar Sirotková

VÚV T.G.M v.v.i.– CeHO, Podbabská 30, 160 62 Praha 6,

Tel.: +420 220 197 270

e-mail:  dagmar_sirotkova@vuv.cz, centrumodpadu@vuv.cz

Ing. Věra Hudáková

VÚV T.G.M v.v.i.– CeHO, Podbabská 30, 160 62 Praha 6,

Tel.: +420 220 197 470

e-mail:  vera_hudakova@vuv.cz

Ing. Pavel Vejnar

VÚV T.G.M v.v.i.– CeHO, Podbabská 30, 160 62 Praha 6,

Tel.: +420 220 197 432

e-mail:  pavel_vejnar@vuv.cz

Obsah  studijního materiálu

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR

1. Úvod	4

2. Právní předpisy	4

2.1 Zákony	4

2.2 Vyhlášky	5

3. Data získávaná dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech	6

3.1 Obecně	6

3.2 Evidence stanovené vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění	6

3.3 Evidence stanovená vyhláškou č. 382/2001 Sb. v platném znění	9

3.4 Evidence stanovená vyhláškou č. 384/2001 Sb. v platném znění	9

3.5 Evidence stanovená vyhláškou č. 352/2005 Sb. v platném znění	9

3.6 Evidence stanovená vyhláškou č. 352/2008 Sb. v platném znění	9

3.7 Evidence přeshraniční přepravy odpadů stanovená vyhláškou  č. 381/2001 Sb. v platném znění v souladu s Evidencí stanovenou Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů	10

3.8 Zpracování evidencí	10

4. Data získávaná dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech	10

5. Data získávaná dle zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci	11

6. Závěr	11

7. Přílohy	11

Příloha č. 1: Příklady  evidence  odpadů	12

Příloha č .2: Sdělení č. 5/2007 – OODP MŽP	18

Příloha č. 3: Hlášení o produkci a nakládání s odpady-příloha 20 k vyhlášce č.383/2001 Sb.	20

Příloha č. 4:  Zdroje  údajů	26

Obsah  CD

1. Studijní materiál k semináři - Vedení evidence odpadů při zpracování elektroodpadů a autovraků

2. Studijní materiál k semináři - Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

3. Přílohy (jednotlivých vyhlášek) potřebné k zaslání požadovaných hlášení ve formátu Word

4. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech (znění  k 24.7.2009)

5. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

6. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (znění k 31. 12. 2008)

7. Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) (znění  k 15.9.2005)

8. Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky (znění  k  24. 9. 2008)

9. Sdělení č. 5/2007 - OODP MŽP

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR

Ing. Pavel Vejnar, CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i. 
– Centrum pro hospodaření s odpady, Praha.

# 1. Úvod

Každé odvětví národního hospodářství potřebuje pro rozhodovací a řídící činnost kvalitní data ze své působnosti. Stejně je tomu i v odpadovém hospodářství, které kvalitní data o produkci a nakládání s odpady, ale i o zařízeních na jejich využívání a odstraňování potřebuje při přípravě strategických materiálů jako jsou např. Státní politika životního prostředí, Plány odpadového hospodářství České republiky a krajů apod. Data rovněž potřebují orgány veřejné správy v oblasti odpadů pro svoji běžnou řídící a rozhodovací činnost. Také většina Směrnic Evropské unie vyžaduje od členských států zasílání zpráv o produkci a nakládání s odpady, včetně přehledu o zařízeních na jejich využívání a odstraňování. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ukládá povinnost poskytovat informace o životním prostředí. Z těchto důvodů je nezbytné trvale zajišťovat potřebná data o stavu odpadového hospodářství. Proto Česká republika, stejně jako ostatní vyspělé státy, shromažďuje potřebné údaje.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, ukládá Ministerstvu životního prostředí (dále jen MŽP) povinnost zpracovávat a vést evidenci o odpadech a nakládání s nimi, vést evidenci o zařízeních na využívání a odstraňování odpadů, a rovněž vést evidenci rozhodnutí vydaných krajskými úřady (dále jen KÚ) a obecními úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) v oblasti odpadového hospodářství. Všechna tato data se shromažďují v celostátní databázi v  Informačním systému odpadového hospodářství (dále jen ISOH). Tvorbu a provoz ISOH z pověření  MŽP zajišťovalo Centrum pro hospodaření s odpady při Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v.i. (dále jen CeHO). Od 1. 1. 2008 byla touto činností pověřena agentura CENIA.

# 2. Právní předpisy

V současné době jsou v oblasti odpadového hospodářství v platnosti následující právní předpisy, které se týkají zajišťování a sběru dat o odpadech,  zpětně odebraných výrobcích,  o obalech a odpadech z obalů,  rozhodnutích vydaných KÚ a ORP a přeshraniční přepravě a dovozu a vývozu odpadů.

## 2.1 Zákony

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb.(úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 106/2005 Sb.), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon 
o obalech), v platném znění.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon 
o integrované prevenci). Novelizovaný zákonem č. 222/2006 Sb. Poslední novelou je zákon č. 25/2008 Sb.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002, o statistice odpadů.

## 2.2 Vyhlášky

- Vyhláška č. 381/2001 Sb.,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 Sb. a vyhlášky č. 374/2008

- Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 341/2008 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb. a vyhlášky č. 478/2009 Sb.

- Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem  a veškerými směsmi obsahujícími jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci těchto látek vyšší než 50mg/kg (o nakládání s PCB)

- Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb. a  vyhlášky č. 353/2005 Sb.

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady,

- Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

- Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

- Vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly

- Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

Pokud se v dalším textu hovoří o zákonu a vyhláškách, rozumí se tím vždy v platném znění.

Podrobný přehled všech předpisů v oblasti odpadového hospodářství je uveden na internetových stránkách MŽP na adrese: www.mzp.cz.

MŽP provozuje ISOH  od roku 1994, ve kterém se shromažďují data vždy na základě platných předpisů v daném období. Vzhledem k rozdílným Katalogům odpadů a zejména tomu, že v různých obdobích bylo považováno podle české legislativy rozdílné množství druhů odpadů za nebezpečné odpady, nelze výsledky o produkci odpadů a nakládání s nimi v jednotlivých letech jednoznačně porovnávat.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění  je již plně kompatibilní s legislativou Evropské unie (EU). K tomuto zákonu byly vydány výše uvedené prováděcí vyhlášky.

# 3. Data získávaná dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

## 3.1 Obecně

Rozsah a náležitosti evidence a ohlašování odpadů, zařízení a dalších údajů je dán zákonem č. 185/2001 Sb.,  část šestá, § 39 a 40,  vyhláškou č. 383/2001 Sb. část šestá, § 21 až 25 a vyhláškou č. 352/2005 Sb. část druhá § 6 a § 11 a vyhláškou č. 352/2008 Sb. Zákon č.185/2001 Sb. ukládá všem původcům odpadů a oprávněným osobám, které provozují zařízení pro sběr nebo výkup odpadů, povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií odpadů stanovených v Katalogu odpadů (vyhláška MŽP  č. 381/2001 Sb.)

Katalog odpadů je základním věcným integračním nástrojem a třídicím prvkem Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). Evidence o odpadech a nakládání s nimi je vedena podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů dle Katalogu odpadů, nebo podle skutečné  kategorie odpadu.

## 3.2 Evidence stanovené vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění

### 3.2.1 Evidence odpadů

Zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění ukládá všem původcům a oprávněným osobám, kteří nakládají s odpady, povinnost vést průběžnou evidenci odpadů podle druhů, množství a způsobů nakládání s nimi a v případě, že splní zákonem stanovený množstevní limit, zasílat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Rozsah vedení evidence a ohlašování odpadů stanoví vyhláška MŽP  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v § 21 a 22.

Průběžnou evidenci vede každý původce odpadů a oprávněná osoba bez ohledu na množství produkovaného odpadu nebo množství odpadu, se kterým bylo nakládáno a jeho kategorii. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu. Povinnost vést průběžnou evidenci odpadů mají také obce a oprávněné osoby, které provádějí shromažďování, sběr, výkup, skladování, úpravu, využívání a odstraňování odpadů, tj. každá oprávněná osoba.

Průběžnou evidenci  vede  každá provozovna  původce odpadů a každá provozovna oprávněné osoby. Pro průběžnou evidenci není stanovena forma, ale  musí obsahovat základní náležitosti dané § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.  tj.množství vzniklého odpadu, katalogové číslo a název odpadu dle Katalogu odpadů, kategorii odpadu dle Katalogu odpadů nebo skutečnou kategorii odpadu, způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění, identifikační údaje provozoven oprávněných osob, kterým byl odpad předán k dalšímu využití nebo odstranění, množství přijatého odpadu, název, katalogové číslo a kategorii přijatého odpadu dle Katalogu odpadů, identifikační údaje provozoven původců nebo oprávněných osob, od kterých byl odpad převzat k dalšímu využití nebo odstranění, datum a číslo zápisu každého vzniku, příjmu nebo předání odpadu, příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Průběžná evidence se předkládá kontrolním orgánům a slouží pro stanovení, zda původce nebo oprávněná osoba je povinna zaslat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady příslušnému úřadu.

Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají:

- s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, nebo

- s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok

mají povinnost zasílat za každou samostatnou provozovnu každoročně do 15. února roku následujícího pravdivé a úplné informace o ohlašovateli, o druzích a množství odpadů 
a o způsobech nakládání s nimi v dané provozovně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP), v hl. m. Praze pak příslušnému správnímu obvodu (dále jen SOP), podle sídla provozovny.

POZOR:

Limit pro ohlašování byl v § 39 odst. 2 zvýšen novelou zákona č. 297/2009 Sb., která byla vyhlášena 4. září 2009. Platnost novely je 15 den ode dne vyhlášení tzn. 19. září 2009.

Takto zvýšené limity se tedy vztahují již na hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi za rok 2009.

Důležité upozornění:

Zákonem č. 25/2008 Sb., který novelizuje zákon č. 185/2001 Sb. je zavedena změna termínu a místo zasílání hlášení od roku 2010 následovně:

- povinné subjekty spadající pod Nařízení EpR č. 166/2006 a zákon o integrovaném registru č. 25/2008 Sb., budou Hlášení za rok 2009 zasílat v roce 2010 do 31. 3. prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností,

- povinné subjekty,které jsou provozovateli činností podle přílohy I Nařízení EpR č. 166/2006 a nespadají pod bod 1. Hlášení za rok 2010 budou zasílat k 31. 3. 2011 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Hlášení za rok 2009 se zasílá podle stávající legislativy do 15. 2. na příslušnou obec s rozšířenou působností,

- povinné subjekty nevyjmenované v bodě 1. a 2. budou Hlášení za rok 2011 zasílat k 31. 3. 2010 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Hlášení za roky 2009 a 2010 se zasílají podle stávající legislativy do 15. 2. na příslušnou obec s rozšířenou působností.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok se zasílá v rozsahu a s náležitostmi uvedenými ve formuláři „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok...“, který je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

Rozhodující pro stanovení dosažení množstevního limitu pro zasílání ročního hlášení  je celková produkce firmy, tj. původce nebo oprávněné osoby (nikoliv provozovny). To znamená, že evidenci vede a hlášení je povinen zaslat každý původce nebo oprávněná osoba, která stanovený limit, rozhodující pro povinnost zpracovat a zaslat hlášení, dosáhne v součtu množství odpadů ve všech svých provozovnách. Hlášení v tomto případě zašle na ORP (SOP), příslušnému podle místa provozovny, každá z provozoven původce nebo osoby oprávněné k podnikání zvlášť, za odpady se kterými nakládala, a to jak za vlastní vyprodukované odpady, tak za odpady převzaté od jiných původců nebo oprávněných osob. Pro stanovení limitu nebezpečných odpadů je rozhodující  skutečná kategorie odpadů, tzn. že do množství se započítávají i odpady, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny v kategorii ostatní, ale mají některou nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze č. 2 k zákonu 
č. 185/2001 Sb.

Obce zasílají hlášení o roční produkci komunálních odpadů a způsobech nakládání  s nimi za uplynulý rok rovněž v rozsahu daném formulářem uvedeným v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Provozovatelé čistíren odpadních vod, kteří produkují kaly čistíren odpadních vod (katalogové číslo 19 08 05) definované v § 32 zákona, doplňují v příloze č. 20 v listu č. 3 údaje o průměrné sušině předávaných kalů. V případě, že kal je použit na zemědělské půdě, pak vyplní i průměrné roční hodnoty všech požadovaných údajů tohoto listu.

### 3.2.2 Evidence zařízení pro využívání a odstraňování odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. upravuje také způsob hlášení údajů o zařízeních k  využívání a odstraňování odpadů. Provozovatelé těchto zařízení jsou  povinni zaslat údaje o zařízení:

- do dvou měsíců od zahájení provozu nového zařízení,

- do dvou měsíců od ukončení provozu zařízení.

Hlášení údajů o zařízeních k odstraňování a využívání odpadů a zařízeních uvedených v § 14 odst. 2 zákona  se zasílají v rozsahu daném formuláři uvedenými v přílohách č. 22 a 23  vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Hlášení se zasílá zvlášť za každou provozovnu a každé zařízení, a zasílá se příslušnému ORP (SOP) podle sídla  provozovny. Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

### 3.2.3 Evidence shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst 
a skladů odpadů (sběrných dvorů)

Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají příslušnému ORP (SOP)  údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů,  sběrových místech a skladech odpadů v rozsahu daném formulářem uvedeném v příloze 
č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

### 3.2.4 Evidence souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností  vedou evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, vydaných podle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, odděleně podle jednotlivých ustanovení zákona, na jejichž základě byla rozhodnutí vydána. Ohlašování se provádí v rozsahu  formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Krajské úřady a ORP (SOP) zasílají přehled o vydaných souhlasech a dalších rozhodnutích do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu životního prostředí.  Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

### 3.2.5 Evidence dopravců

Dopravci odpadů zasílají  údaje o dopravní firmě a jejích provozovnách v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. příslušnému ORP (SOP) podle sídla provozovny dopravce.

### 3.2.6 Evidence přepravy nebezpečných odpadů po území ČR

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou původci,  přepravci  a příjemci odpadů povinni vést evidenci přepravovaných odpadů a  zasílat příslušným ORP (SOP) evidenční list  v  rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., přílohou č. 26. Způsob zasílání evidenčních listů při přepravě nebezpečných odpadů po území ČR upravuje § 40 zákona 
č. 185/2001 Sb. a § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

### 3.2.7 Evidence zpětného odběru některých výrobků a nakládání s nimi

Povinnost zpětného odběru se podle § 38 zákona o odpadech vztahuje na:

- odpadní oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,

- elektrické akumulátory,

- galvanické články a baterie,

- pneumatiky.

Výbojky a zářivky, chladničky a mrazicí zařízení a jejich kombinace, určené pro použití v domácnostech se evidují podle vyhlášky č. 352/2005 Sb.

Povinnost zajistit zpětný odběr těchto výrobků má právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je vyrábí nebo uvádí na trh v ČR výrobky zahraničního výrobce (povinná osoba). Tato povinná osoba má ze zákona povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraných výrobků, jejich využití a každý rok zasílat na MŽP roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru včetně údajů o nakládání s odebranými výrobky v rozsahu přílohy č. 19, vyhlášky č. 383/2001 Sb. Hlášení se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

## 3.3 Evidence stanovená vyhláškou č. 382/2001 Sb. v platném znění

### 3.3.1 Evidence použití upravených kalů na zemědělské půdě

Rozsah vedení evidence použití upravených kalů čistíren odpadních vod (kód 
19 08 05) na zemědělské půdě je dán přílohou č. 1, vyhlášky č. 382/2001 Sb. Tato evidence se nikam nezasílá a zůstává archivována po dobu 30 let u původce kalů. Průměrnou sušinu kalů a některé průměrné roční  údaje z této evidence zasílají provozovatelé čistíren odpadních vod v rozsahu stanoveném v listu č. 3 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., příslušnému ORP (SOP) dle sídla provozovny.

## 3.4 Evidence stanovená vyhláškou č. 384/2001 Sb. v platném znění

### 3.4.1 Evidence zařízení a látek s obsahem PCB

Evidence zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování je dán přílohou č. 2, vyhlášky č. 384/2001 Sb. Tato evidence je na základě § 39 zákona č. 185/2001 Sb. zasílána v listinné podobě přímo MŽP.

## 3.5 Evidence stanovená vyhláškou č. 352/2005 Sb. v platném znění

### 3.5.1 Evidence elektroodpadů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) zavádí evidenci  produkce a nakládání  s elektrozařízeními a elektroodpady a plnění zákonem stanovených cílů jejich opětovného použití a využití v § 6 a § 11.  Rozsah a požadované údaje, které se evidují, jsou dány přílohami vyhlášky:

- Příloha č. 4 – Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru elektroodpadů

- Příloha č. 8 - Hlášení o sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů 
vč. hlášení  o produkci a nakládání s odpady za rok

Přílohu č. 4 vyhlášky - Roční zprávu vyplňuje výrobce elektrozařízení nebo může společně s jiným (jinými) výrobcem  zpracovat společnou roční zprávu nebo při přenesení povinností na jinou právnickou osobu, která zajišťuje společné plnění povinností výrobců prostřednictvím kolektivního systému, zpracovává roční zprávu tato právnická osoba a zasílá ministerstvu do 31. 3. následujícího roku.

Přílohu č. 8 - Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vyplňují všichni zpracovatelé elektroodpadů, pokud splnili zákonem stanovený množstevní limit uvedený 
v § 39, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech.  Formulář Hlášení – příloha č. 8 se zasílá na příslušný ORP (SOP) do 15. 2. následujícího roku  v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

## 3.6 Evidence stanovená vyhláškou č. 352/2008 Sb. v platném znění

### 3.6.1 Evidence autovraků

Provozovatelé zařízení ke sběru autovraků jsou povinni se zapojit do Informačního systému sledování toků autovraků a současně s vydaným potvrzením o převzetí autovraku  zasílat Ministerstvu údaje o zařízení na sběr  autovraků   a převzatém autovraku v rozsahu přílohy č. 3 v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají hlášení 
o roční produkci a nakládání s odpady vzniklými při sběru a zpracování autovraků za uplynulý rok v rozsahu dle formuláře uvedeného v přílozeh č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb. Příloha slouží zároveň k hlášení o roční  produkci a nakládání s jinými odpady a provozovatelé nevyplňují a nezasílají již přílohu č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Vyplněné přílohy se zasílají do 15. 2 následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému podle místa provozovny v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

Výrobci a akreditovaní zástupci vybraných vozidel (vozidlo kategorie M1, N1 nebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky) zasílají MŽP „Roční zprávu o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona tj. o dosažení míry opětovného použití a využití vybraných autovraků v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 5.  Roční zpráva se zasílá v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech.

## 3.7 Evidence přeshraniční přepravy odpadů stanovená vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. v platném znění v souladu s Evidencí stanovenou Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů

### 3.7.1 Evidence uskutečněné přeshraniční přepravy a dovozu a vývozu odpadů.

V této evidenci jsou vedeny základní údaje o množství a kategorii odpadu přepravovaného přes hranice ČR, dále jsou vedeny informace o zařízeních a způsobech nakládání v zemích exportu nebo v ČR. Tato evidence je vedena podle uskutečněného pohybu odpadu přes hranice.  Od vstupu ČR do EU se pohyb a kontrola odpadů přes hranice státu řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů a vyhláškou č. 381/2001 Sb., v platném znění.

## 3.8 Zpracování evidencí

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a správní obvod\ hl. města Prahy zpracovávají na základě hlášení původců a oprávněných osob evidenci o produkci odpadů a nakládání s nimi v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kontrolují úplnost a správnost hlášení obdržených od původců a oprávněných osob a doplňují chybějící údaje, případně si vyžádají jejich doplnění. Tuto evidenci zasílají ORP (SOP) v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech do 30. 4.  na MŽP.

Obecní úřady obce s rozšířenou působností  a správní obvody hl. města Prahy  jsou nejdůležitějším článkem celého systému získávání dat o odpadech a zařízeních, které vstupují  do ISOH podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Další zpracování a ověřování dat probíhá v rámci sehrávání dat od jednotlivých ORP (SOP) do celostátní databáze ISOH.

# 4. Data získávaná dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

Rozsah a náležitosti evidence a ohlašování obalů a odpadů z obalů je dán zákonem č. 477/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 641/2004 Sb.

Zákon č. 477/2001 Sb. ukládá všem osobám, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, podat návrh na zapsání do „Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů“ (dále jen Seznam). Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu, je povinna vést evidenci o množství a vlastnostech obalů jí uváděných na trh nebo do oběhu. Pokud tato osoba neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území ČR odpady, je podle zákona povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů, jejich využití v rozsahu stanoveném zákonem a je povinna vést evidenci o způsobech, jak bylo naloženo se zpětně odebranými použitými obaly. Tyto údaje je pak za uplynulý rok povinna do 15. února zaslat MŽP. Rozsah hlášení je dán přílohami č. 1 až 4 vyhlášky č. 641/2004 Sb.

Povinnost zapsat se do Seznamu se nevztahuje na osobu, která má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností o sdruženém plnění. Za tyto osoby, plnění zpětného odběru obalů, vedení evidence o množství obalů a množství odpadů z obalů, způsobech jejich využití a zaslání souhrnné evidence na MŽP, zajišťuje autorizovaná obalová společnost. Rozsah ročního hlášení je dán přílohou č. 4 zákona č. 477/2001 Sb.

# 5. Data získávaná dle zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci

Tento zákon zavedl integrovaný registr znečišťování (dále jen IRZ), do kterého je uživatel registrované látky povinen do 15. února následujícího roku, ohlásit Ministerstvu životního prostředí údaje za předchozí rok v rozsahu, které stanoví prováděcí předpis.  Tento zákon v § 23 mění zákon o odpadech v tom smyslu, že pokud uživatel je povinen ohlásit data do IRZ, je zároveň povinen zaslat i ostatní data požadovaná složkovými registry (např. do ISOH). Pokud  splní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona, není povinen hlásit stejné údaje podle zvláštních právních předpisů např. podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.  Jinak rozsah hlášení zůstává stejný jako podle zákona o odpadech.

# 6. Závěr

Informační systém odpadového hospodářství, provozovaný Ministerstvem životního prostředí,  tvoří informační základnu pro zpracování koncepčních materiálů, výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, kontrolní činnost kontrolních orgánů i pro širokou veřejnost.

Stávající právní úpravou je zajištěn pravidelný tok informací do ISOH o odpadech a zařízeních na jejich využívání a odstraňování, o obalech a odpadech z obalů a o přeshraniční přepravě a dovozu a vývozu odpadů.

Pro zabezpečení datové kompatibility informačních systémů státní správy s programovými systémy v celém procesu sběru dat o odpadech a jejich přenosu, byl vypracován standard datového rozhraní Informačního systému odpadového hospodářství.

# 7. Přílohy

# Příloha č. 1: Příklady  evidence  odpadů

Příklad 1

Firma měla na skladu z minulého roku 25 t jiného úletu a prachu, kód odpadu 100604.
Ve vykazovaném roce činila produkce stejného odpadu 100604 celkem 100 t,
stejný odpad 100604 v množství 15 t přijala od firmy REO s.r.o., Beroun. 
Z tohoto celkového množství  bylo 45 t solidifikováno, 40  t předáno provozovně firmy Skládka s.r.o, Cheb a 55 t zůstalo na skladě. Z 45 t odpadu 100604 vzniklo 52 t solidifikátu, nového odpadu kód 190306, který byl předán provozovně firmy Recyklace a.s., Lidice, okres Kladno.

Produkce odpadu dřeva, kód 170201 byla 10 t ,
8 t bylo spáleno ve vlastní spalovně
2 t byly předány provozovně firmy Zprac s.r.o, Benešov.
Dále přijala ke spálení 5 t stejného odpadu 170201 od provozovny firmy Adam a.s., Náchod, které spálila. 
Spálením 13 t vzniklo 0,45 t popela, nového druhu odpadu kód 100101, který předala provozovně firmy Využ. a.s., Kuřim.

Evidenční záznam této skutečnosti bude vypadat ve sloupcích 2, a 4 až  8 přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.takto :

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 06 04 | jiný úlet | 25,000 |  | C00 |  |
| 10 06 04 | jiný úlet | 100,000 |  | A00 |  |
| 10 06 04 | jiný úlet | 15,000 |  | B00 | 23456701, REO s.r.o., Beroun, 531056 (=IČZÚJ Berouna) |
| 10 06 04 | jiný úlet |  | 45,000 | AD9 |  |
| 10 06 04 | jiný úlet |  | 40,000 | AN3 | 35674589, , Skládka s.r.o., Cheb, 554481 |
| 10 06 04 | jiný úlet |  | 55,000 | CN5 |  |
| 19 03 07 | solidifikát | 52,000 |  | A00 |  |
| 19 03 07 | solidifikát |  | 52,000 | AN3 | 24352323, Recyklace a.s., Lidice, 532584 |
| 17 02 01 | dřevo | 10,000 |  | A00 |  |
| 17 02 01 | dřevo |  | 8,000 | AD10 |  |
| 17 02 01 | dřevo |  | 2,000 | AN3 | 25413652, Zprac s r.o., Benešov, 529303 |
| 17 02 01 | dřevo | 5,000 |  | B00 | 25874121, Adam a.s., Náchod, 57368 |
| 17 02 01 | dřevo |  | 5,000 | BD10 |  |
| 10 01 01 | popel, škvára | 0,450 |  | A00 |  |
| 10 01 01 | popel, škvára |  | 0,450 | AN3 | 00216352, Využ a.s., Kuřim, 583251 |

Příklad  2

Organizace měla na skladu z minulého roku 25 t odpadu plastů, kód 170203.
V daném roce přijala 30 t stejného odpadu od firmy Produkt s.r.o., Třebíč a 60 t od firmy Výroba s.r.o., Přerov. 
Z tohoto množství 70 t  spálila ve vlastní spalovně a 45 t předala firmě Znešk a.s., Havířov. Spálením 70 t odpadu 170203 vzniklo 3,5 t popela, kód odpadu 100101, který předala firmě Skládka a.s., Kuřim.

Evidenční záznam bude ve sloupcích 2  a 4 až 8 přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.takto :

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 03 | plasty | 25,000 |  | C00 |  |
| 17 02 03 | plasty | 30,000 |  | B00 | 25632514, Produkt s.r.o., Třebíč, IČZUJ = 590266 |
| 17 02 03 | plasty | 60,000 |  | B00 | 00258741, Výroba s.r.o., Přerov, 511382 |
| 17 02 03 | plasty |  | 70,000 | BD10 |  |
| 17 02 03 | plasty |  | 45,000 | BN3 | 52147802, Znešk. a.s., Havířov, 598984 |
| 10 01 01 | popel, škvára | 3,500 |  | A00 |  |
|  |  |  | 3,500 | AN3 | 45214523, Skládka a.s., Kuřim, 583251 |

Příklad  3 – třídění, když vzniknou jen nové druhy odpadů

Firma Výkup a.s. přijala od firmy Trans s.r.o., Havířov, 65 t odpadu ze zpracování strusky, kód  100201.  
Tohoto odpadu předala 40 t firmě Zprac. a.s., Polička a 25 t firmě Cyklus a.s., Přerov. 
Dále přijala od firmy Dodav s.r.o., Třebíč  35 t odpadu směsných kovů, kód 170407, který přepracovala a získala 30 t odpadu olova, kód 170403 (druhotné suroviny), který prodala firmě Kovohutě a.s., Příbram, a 5 t odpadu kabelů, kód 170410, který uložila na vlastní skládce.

Evidenční záznam bude ve sloupcích 2 a 4 až 8 přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.takto :

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 01 | zprac. strusky | 65,000 |  | B00 | 41256325, Trans s.r.o., Havířov, 598984 |
|  |  |  | 40,000 | BN3 | 63254125, Zprac a.s., Polička, 578576 |
|  |  |  | 25,000 | BN3 | 45214521, Cyklus a.s., Přerov, 511382 |
| 17 04 07 | směs. kovy | 35,000 |  | B00 | 23652236, Dodav s.r.o., Třebíč, 590266 |
|  |  |  | 35,000 | BR12 |  |
| 17 04 03 | olovo | 30,000 |  | A00 |  |
|  |  |  | 30,000 | AN3 | 25412563,Kovohutě a.s., Příbram, 539911 |
| 17 04 10 | kabely | 5,000 |  | A00 |  |
|  |  |  | 5,000 | AD1 |  |

Příklad 4 - třídění, se  zůstatkem původního odpadu

Obec Havířov, okres Karviná přijala od firmy Trans s.r.o., Havířov  50 t odděleně sebraného odpadu papír a lepenka kód 200101, který byl znečištěn dalšími složkami. 
Tento odpad roztřídila a získala 35 t čistého odpadu kód 200101, který předala firmě Zprac. a.s., Beroun a 10 t odpadu plastu kód 200139, který předala firmě Cyklus a.s., Přerov. Zbývajících 5 t byl směsný odpad 200301, který předala firmě Odstr a. s., Říčany.
Dále vyprodukovala (sebrala od občanů)  25 t znečištěných plastových obalů kód 150102, které roztřídila a získala 20 t čistých plastových obalů, které předala Úpr s.r.o, Benešov a 5 t odpadů směsných plastů kód 191204, které předala firmě Spal a.s., Lidice

Evidenční záznam bude ve sloupcích 2 a 4 až 8 přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.takto :

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 01 | papír, lepenka | 50,000 |  | B00 | 41256325, Trans s.r.o., Havířov, 598984 (= IČZÚJ) |
| 20 01 01 | papír, lepenka |  | 50,000 | BR12 |  |
| 20 01 01 | papír, lepenka | 35,000 |  | BN40 |  |
| 20 01 01 | papír, lepenka |  | 35,000 | BN3 | 63254125, Zprac a.s., Beroun, 531056 |
| 20 01 39 | plast | 10,000 |  | A00 |  |
| 20 01 39 | plast |  | 10,000 | AN3 | 45214521, Cyklus a.s., Přerov, 511382 |
| 20 03 01 | komunál | 5,000 |  | A00 |  |
| 20 03 01 | komunál |  | 5,000 | AN3 | 52147802, Odstr a.s., Říčany, 538728 |
| 15 01 02 | plast | 25,000 |  | A00 | 41256325, Trans s.r.o., Havířov, 598984 |
| 15 01 02 | plast |  | 25,000 | AR12 |  |
| 15 01 02 | plast | 20,000 |  | BN40 |  |
| 15 01 02 | plast |  | 20,000 | AN3 | 32415678, Úpr s.r.o., Benešov, 529303 |
| 19 12 04 | plast, kaučuk | 5,000 |  | A00 |  |
| 19 12 04 | plast, kaučuk |  | 5,000 | AN3 | 43215678, Spal a.s., Lidice, 532584 |

Příklad 5 – úprava bez změny druhu odpadu

Firma AZ a.s. přijala od firmy Zprac a.s.,  Beroun 25 t štěrku ze železničního svršku obsahujícího ropné látky s obsahem nad 500 mg/kg, kód 170507*. 
Provedla biologickou dekontaminaci a snížila obsah ropných látek pod 500 mg/kg (nezměnil se druh odpadu, opět kód 170507*) . Takto upravenou zeminu předala k uložení na skládce firmě Skládka a.s Říčany.

Evidenční záznam bude ve sloupcích 2 a  4 až 8 přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.takto :

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 07 | štěrk | 25,000 |  | B00 | 63254125, Zprac a.s., adresa, Beroun, 531056 |
| 17 05 07 | štěrk |  | 25,000 | BN14 |  |
| 17 05 07 | štěrk | 25,000 |  | BN40 |  |
| 17 05 07 | štěrk |  | 25,000 | BN3 | 45214523, Skládka a.s., adresa, Říčany, 538728 |

Příklad  6 – evidence zpracování zpětně odebraných výrobků

Firma Zprac a.s. se sídlem v Berouně, přijala od firmy Sběr s.r.o., Havířov, 35 t zpětně odebraných výrobků (Pb akumulátory), které zařadila pod druh  odpadu 160601. 
Zároveň od občanů přijala stejné výrobky v množství 1,85 t .

Z celkového množství  odpadu 160601  předala 32 t  firmě Kovohutě a.s., Příbram, a 4,85 t jí zůstalo na skladě.

Evidenční záznam bude ve sloupcích 2 a 4 až 8 přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.takto :

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01 | Pb-AKU | 35,000 |  | BN30 | 41256325, Sběr s.r.o., adresa, Benešov, 529303 |
| 16 06 01 | Pb-AKU | 1,850 |  | BN30 | Beroun, 531056 (=IČZÚJ Berouna) |
| 16 06 01 | Pb-AKU |  | 32,000 | BN3 | 25412563,Kovohutě a.s., adresa, Příbram, 539911 |
| 16 06 01 | Pb-AKU |  | 4,850 | BN5 |  |

Příklad 7 – evidence skládky

Skládka ABCD a.s. se sídlem v Čerčanech přijala od firmy Svoz s.r.o., Beroun 70 t směsného komunálního odpadu 200301 a stejného odpadu v množství 25 t od firmy DOD a.s. Kuřim. Od firmy Zprac s.r.o. Benešov přijala 8,25 t odpadů z hydrometalurgie mědi (110206).  Dále přijala od občanů 2,48 t směsných stavebních a demoličních odpadů neobsahujících nebezpečné látky (170904). Všechny tyto odpady uložila na vlastní skládce

Evidenční záznam bude ve sloupcích 2 a  4 až 8 přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.takto :

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110206 | Odp. hydromet. mědi | 8,250 |  | B00 | IČ, Zprac s.r.o. Benešov, adresa, 529303 |
| 110206 | Odp. hydromet. mědi |  | 8,250 | BD1 |  |
| 170904 | Směs. staveb. | 2,480 |  | BN30 | Čerčany, 529516 (=IČZÚJ Čerčan) |
| 170904 | Směs. staveb. |  | 2,480 | BD1 |  |
| 20 03 01 | komunál | 70,000 |  | B00 | 23652236, Svoz s.r.o., adresa, Beroun, 531057 (=IČZÚJ Berouna) |
| 20 03 01 | komunál | 25,000 |  | B00 | 12365478, DOD a.s. Kuřim, 583251 |
| 20 03 01 | komunál |  | 95,000 | BD1 |  |

Pozn.: Ve sloupci 8 „PARTNER“ se vyplňují všechny údaje o PROVOZOVNĚ partnera

Příklad  8 - evidence přeshraniční přepravy, dovozu a vývozu

Firma dovezla z Německa 15 t odpadu papíru a lepenky, kód 150101, z toho 10 t využila ve vlastní výrobě a 5 t předala firmě DOK a.s., Náchod. Zároveň vyprodukovala 18 t transformátorů s obsahem PCB, kód odpadu 160209, který vyvezla do Finska.

Evidenční záznam bude ve sloupcích 2, 3 a 6 až 9 přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.takto :

| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Partner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | papír, lepenka | 15,000 |  | BN6 | Metallschrott, DE, Německo |
|  |  |  | 15,000 | BR4 |  |
|  |  |  | 5,000 | BN3 | 00056985, DOK a.s., Náchod, 573868 |
| 16 02 09 | trafo s PCB | 18,000 |  | A00 |  |
|  |  |  | 18,000 | AN7 | Almakki, FI, Finsko |

# Příloha č .2: Sdělení č. 5/2007 – OODP MŽP

Sdělení č. 5

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro vedení evidencí v roce 2007 odpadů, autovraků, elektrozařízení a elektroodpadů a zařazování odpadů vzniklých při zpracování autovraků a elektrozařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek.

Účinnost a platnost sdělení: toto sdělení nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2007 a platnost končí dnem nabytí účinnosti samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky a novel vyhlášek č. 383/2001 Sb., a č. 352/2005 Sb.

Účelem tohoto sdělení je zajistit synchronní vedení evidence v přechodném období od 2. 1. 2007 do okamžiku nabytí účinnosti výše uvedených právních předpisů.

V současné době Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) dokončuje finální znění výše uvedených návrhů vyhlášek.

Důvody pro zpracování těchto právních předpisů jsou následující:

Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1401 o Identifikaci problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře uložilo MŽP zjednodušit vedení evidence odpadů a snížit tak zatížení podnikatelské sféry. Rovněž zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů přinesly určité změny v evidenci zpracování autovraků.

Zásadní změnou, se kterou v rámci zjednodušení evidence počítají novely všech vyhlášek (včetně nové navržené vyhlášky), je možnost zasílání všech dosavadních hlášení na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ministerstvo v elektronické podobě nebo na technickém nosiči dat, a to v přenosovém standardu dat o odpadech. Tento přenosový standard dat o odpadech bude zveřejněn na internetových stránkách MŽP.

Vedení evidence autovraků v roce 2007

Odbor odpadů MŽP upřesňuje vedení evidence sběru a zpracování autovraků v roce 2007 do doby nabytí účinnosti samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky následujícím způsobem:

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků:

- může sesbírané autovraky předávat pouze do zařízení ke zpracování autovraků,

- při vedení průběžné evidence převzatých autovraků se nevyžaduje rozlišení zda se jedná o autovrak vzniklý z vozidla vyrobeného před nebo po 1. 1. 1980,

- při prvním převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí autovraku dle § 37b zákona se jako kód nakládání (převzetí) použije kód BN30, který se pro tento účel bude používat i v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

- v případě převzetí autovraku od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner“ uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl autovrak vyprodukován.

Zpracovatel autovraků:

-	zařazuje odpady vzniklé zpracováním autovraků přednostně pod katalogová čísla do podskupiny 16 01 – vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby,

-	u odpadů vzniklých zpracováním autovraků, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí postupem uvedeném v Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.).

Vedení evidence elektrozařízení a elektroodpadů v roce 2007

Dále se upřesňuje vedení evidence sběru a zpracování elektrozařízení a elektroodpadů v roce 2007 do doby nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Pro odstranění nejasností, kdo je původcem odpadů vzniklých předáním zpětně odebraného elektrozařízení, se navrhuje zavedení nového kódu způsobu nakládání. Při převzetí zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo při převzetí těchto zařízení nebo odpadů od nepodnikajících fyzických osob – občanů, se jako kód nakládání (převzetí) použije kód BN30, který se pro tento účel bude používat i v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Při převzetí zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se v označení „partner“ uvede IČ, název a adresa provozovny a IČZÚJ adresy provozovny právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která elektrozařízení předala. V případě převzetí elektrozařízení od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner“ uvede název a IČZÚJ obce, ve které bylo elektrozařízení vyprodukováno. V tomto případě se partner uvedený v evidenci nepovažuje za původce odpadu.

Tímto sdělením, z důvodů budoucí právní úpravy, žádá odbor odpadů MŽP zpracovatele elektroodpadu, aby v kalendářním roce 2007 pro účely vedení průběžné evidence nepoužívali tabulku č. 1 – Číslování pouze pro evidenci odpadů vzniklých zpracováním elektroodpadů, která je v příloze č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb. Odpady vzniklé zpracováním elektrozařízení a elektroodpadů se zařazují postupem dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) v platném znění. Při zařazování vzniklých odpadů je však nutné vždy uvést skupinu elektrozařízení dle Tabulky č. 2 – Skupiny elektrických a elektronických zařízení, ze které odpad vznikl.

Vedení evidence odpadů vzniklých předáním některých zpětně debraných výrobků (§ 38 zákona) do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění v roce 2007

Dále se upřesňuje vedení evidence odpadů vzniklých předáním některých zpětně odebraných výrobků do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění v roce 2007 do doby nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Pro odstranění nejasností, kdo je původcem odpadů vzniklých předáním některých zpětně odebraných výrobků do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění, se navrhuje zavedení nového kódu způsobu nakládání. Při převzetí některých zpětně odebraných výrobků do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr nebo při převzetí těchto zařízení nebo odpadů od nepodnikajících fyzických osob – občanů, se jako kód nakládání (převzetí) použije kód BN30, který se pro tento účel bude používat i v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Při převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání se v označení „partner“ uvede IČ, název a adresa provozovny a IČZÚJ adresy provozovny právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zpětně odebrané některé výrobky předala. V případě převzetí některých výrobků, které podléhají zpětnému odběru od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner“ uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl zpětně odebraný výrobek vyprodukován.

Vedení evidence odpadů převzatých od fyzických nepodnikajících osob v roce 2007

Závěrem se upřesňuje vedení evidence odpadu od fyzické nepodnikající osoby v roce 2007 do doby přijetí novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

V případě převzetí odpadu od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner“ uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl zpětně odebraný výrobek nebo odpad vyprodukován.

Odbor odpadů MŽP zdůrazňuje, že o tomto sdělení informuje kontrolní orgány v odpadovém hospodářství a současně je žádá, aby výše uvedené požadavky k vedení evidencí akceptovaly při své kontrolní činnosti.

Ing. Leoš Křenek ředitel odboru odpad

# Příloha č. 3: Hlášení o produkci a nakládání s odpady-příloha 20 k vyhlášce č.383/2001 Sb.

| Hlášení o produkci a nakládání s odpady |  |  |  |  |  | vyhrazeno pro údaje podatelny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| za rok: |  |  |  |  |  |  |
| Hlášení určeno pro ORP (název): |  |  |  |  |  |  |

| LIST č. 1 – Identifikace původce nebo oprávněné osoby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strana č. |  |  |  |  |
| Celkový počet stran hlášení |  |  |  |  |

| Původce nebo oprávněná osoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Samostatná provozovna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo provozovny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název původce nebo oprávněné osoby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Název provozovny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulice, č.p.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ulice, č.p.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obec: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obec: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód ORP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kód ORP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČZÚJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČZÚJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkový počet provozoven oprávněné osoby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hlášení vyplnil: Tel.: Fax: E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum vyhotovení hlášení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provozovna je zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ano |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen v %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LIST č. 2 –  Hlášení o  produkci a nakládání s odpady za rok

| IČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo provozovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo strany listu č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IČZÚJ provozovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet stran listu č. 2 |  |  |  |

| Pořadové číslo | Zařazování odpadu |  |  | Množství odpadu (tuny) |  | Kód způsobu nakládání | Partner | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katalogové číslo odpadu | Kategorie odpadu | Název druhu odpadu | Celkem (+) | Z toho dle sloupce 7 (-) |  | IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

List č. 3 - Údaje o složení kalu (katalogové číslo odpadu 19 08 05)

| IČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo provozovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### IČZÚJ provozovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo | Ukazatel (rizikový prvek, látka) | Jednotka | Průměrná roční hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sušina kalu | % |  |  |
| 2 | pH |  |  |  |
| 3 | Cd | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 4 | Cu | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 5 | Hg | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 6 | Pb | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 7 | Zn | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 8 | As | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 9 | Cr | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 10 | Ni | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 11 | AOX | mg/kg sušiny kalu |  |  |
| 12 | PCB (součet kongenerů 28, 52, 101, 138, 153 a 180) | mg/kg sušiny kalu |  |  |
|  | Mikrobiologické ukazatele |  | Počet analýz použitých pro výpočet průměrné roční hodnoty |  |
|  |  |  | min. hodnota | max. hodnota |
| 13 | Enterokoky | KTJ/g sušiny kalu |  |  |
| 14 | Termotolerantní koliformní bakterie | KTJ/g sušiny kalu |  |  |
|  |  |  | Četnost |  |
|  |  |  | pozitivních | negativních |
| 15 | Salmonella sp. |  |  |  |

List č. 4 – Údaje o finanční rezervě a volné kapacitě skládky

| IČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo provozovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IČZÚJ provozovny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Označení skládky | Volná kapacita (m3) |
| --- | --- | --- |
| Skupina nebo podskupina skládky skládky |  |  |
| Skládka s více sektory |  |  |
| z toho: |  |  |
| Stav finanční rezervy k 31. prosinci vykazovaného roku: (Kč) |  |  |

.

#### Tabulka  způsobů nakládání s odpady

| Původ odpadů | Kód | Množství odpadu +/- | Partner |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) | A00 | (+) | NE |
| Odpad převzatý od původce, jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny | B00 | (+) | ANO |
| Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku ) | C00 | (+) | NE |
| Způsob nakládání s odpady |  |  |  |
| Využívání odpadů |  |  |  |
| Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie | XR1 | (-) | NE |
| Získání /regenerace rozpouštědel | XR2 | (-) | NE |
| Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) | XR3 | (-) | NE |
| Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin | XR4 | (-) | NE |
| Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů | XR5 | (-) | NE |
| Regenerace kyselin a zásad | XR6 | (-) | NE |
| Obnova látek používaných ke snižování znečištění | XR7 | (-) | NE |
| Získání složek katalyzátorů | XR8 | (-) | NE |
| Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů | XR9 | (-) | NE |
| Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii | XR10 | (-) | NE |
| Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 | XR11 | (-) | NE |
| Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 | XR12 | (-) | NE |
| Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku | XR13 | (-) | NE |
| Odstraňování odpadů |  |  |  |
| Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) | XD1 | (-) | NE |
| Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.) | XD2 | (-) | NE |
| Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.) | XD3 | (-) | NE |
| Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.) | XD4 | (-) | NE |
| Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.) | XD5 | (-) | NE |
| Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | XD8 | (-) | NE |
| Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) | XD9 | (-) | NE |
| Spalování na pevnině | XD10 | (-) | NE |
| Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) | XD12 | (-) | NE |
| Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 | XD13 | (-) | NE |
| Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 | XD14 | (-) | NE |
| Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. prosinci vykazovaného roku | XD15 | (-) | NE |
| Ostatní |  |  |  |
| Využití odpadů s výjimkou využívání kalů podle vyhl. 382/2001 Sb. na terénní úpravy apod. | XN1 | (-) | NE |
| Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě | XN2 | (-) | ANO |
| Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně | XN3 | (-) | ANO |
| Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku | XN5 | (-) | NE |
| Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR | BN6 | (+) | ANO |
| Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR | XN7 | (-) | ANO |
| Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití | XN8 | (-) | ANO |
| Zpracování autovraku | XN9 | (-) | NE |
| Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) | XN10 | (-) | ANO |
| Využití odpadu na rekultivace skládek | XN11 | (-) | NE |
| Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky | XN12 | (-) | NE |
| Kompostování | XN13 | (-) | NE |
| Biologická dekontaminace | XN14 | (-) | NE |
| Protektorování pneumatik | XN15 | (-) | NE |
| Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU | BN16 | (+) | ANO |
| Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU | XN17 | (-) | ANO |
| Zpracování elektroodpadu | XN18 | (-) | NE |
| Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob - občanů | BN30 | (+) | ANO |
| Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu | BN40 | (+) | NE |
| Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu | XN50 | (+) | NE |
| Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu | XN53 | (-) | NE |
| Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. | XN60 | (+) | NE |
| Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. | XN63 | (-) | NE |

# Příloha č. 4:  Zdroje  údajů

CZ-NUTS – Sbírka zákonů č. 164/2001 Sb.,Opatření Českého statistického úřadu o územních statistických jednotkách

IČ - wwwinfo.mfcr.cz, v databázi ARES – ekonomické subjekty

IČZÚJ - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/  – ekonomické subjekty

- www.czso.cz .  Číslo se uvádí podle jednotného  číselníku  obcí ČR (LAU2)  vydaného Českým statistickým úřadem.   http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/struktura_uzemi_xls/$File/strktura_uemi_cr_03_03_2009.xls

Kód ORP (SOP) – Číslo se uvádí podle číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_obci_s_poverenym_obecnim_uradem_(cispou)

OKEČ - wwwinfo.mfcr.cz, v databázi ARES – ekonomické subjekty

Kódy zemí – Sbírka zákonů č. 164/2001 Sb. nebo ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_zemi_(czem)

Samostatná provozovna - zákon č. 455/1991 Sb., § 17  odst. 1 o živnostenském podnikání, nebo ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 513/1991 Sb., § 7 odst. 3, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností – je obecní úřad obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb.), na jehož správním území je činnost původce nebo oprávněné osoby provozována.

Příslušný správní obvod hl. m. Prahy – je správní obvod hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000) na jehož správním území je činnost původce nebo oprávněné osoby provozována.