XXXXXXXXX spol. s r. o.

Plán odpadového

hospodářství původce

Původce:		XXXXXXXXX spol. s r. o.

Xxxxxx 123

312 00 Plzeň

Schválil:		Ing. Milan Novák, jednatel společnosti

Zpracoval:		Ing. Zdeněk Fildán

ENVI GROUP s.r.o.

Nádražní 779, 347 01 Tachov

Datum vydání:	březen 2006

Účinnost: 	den účinnosti je den jeho posledního odeslání se zapracovanými připomínkami krajského úřadu zpět krajskému úřadu (§ 78 odst. 2 písm. r) a § 44 odst. 5 a 6 zákona)

Obsah:

# 1.0		Účel Plánu odpadového hospodářství původce (dále jen "POH")

# 2.0		Působnost a doba platnosti POH původce

# 3.0		Identifikační údaje původce

# 4.0		Zpracovatel POH původce

# 5.0	Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění

5.1	Produkce

5.2	Nakládání

5.3	Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

5.4	Prognóza vývoje

# 6.0	Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech

# 7.0	Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů

# 8.0	Přehled cílů a opatření (programů) k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

# 9.0	Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn

# 10.0	Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů

10.1	Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství původce

10.2	Aktualizace POH původce

# 11.0	Přílohy

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Organizační schéma původce

Výpis z obchodního rejstříku

# Seznam tabulek:

###### Tabulka č. 1:	Celková produkce odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004

###### Tabulka č. 2:	Celková produkce nebezpečných odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004

###### Tabulka č. 3:	Identifikace hlavních skupin nebezpečných odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004 včetně opatření k omezení produkce, eliminace zdravotních rizik a prognózy vývoje

###### Tabulka č. 4:	Nakládání s ostatními odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně, kategorie „ostatní odpad“

###### Tabulka č. 5:	Nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně, kategorie „nebezpečný odpad“

###### Tabulka č. 6:	Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně – neshody

###### Tabulka č. 7:	Porovnání POH původce XXXXXXXXX spol. s r.o. se závaznou částí POH kraje

###### Tabulka č. 8:	Přehled cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání s odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o.

###### Tabulka č. 9:	Přehled nákladů v oblasti odpadového hospodářství původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

###### Tabulka č. 10:	Celková produkce odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2005

11.2	Seznam zkratek

# 1.0		Účel Plánu odpadového hospodářství původce (dále jen "POH")

Důvodem pro zpracování POH je naplnění povinnosti, stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Produkce odpadů původce XXXXXXXXX spol. s r.o. činila v roce 2005 32,084 tun  nebezpečného odpadu (více než 10 t) a 47 952,87 tun ostatního odpadu (více než 1000 t).

Účelem POH je v souladu s POH ČR a POH kraje stanovit:

- výhled pro systém odpadového hospodářství (dále jen "OH") původce XXXXXXXXX spol. s r.o. na období 5 let),

- cíle, opatření a programy pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství,  nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání se vznikajícími odpady,

- opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi, v reálném časovém a ekonomickém scénáři,

- způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

# 2.0		Působnost a doba platnosti POH původce

Původce XXXXXXXXX spol. s r.o. provozuje svoji činnost v jedné provozovně na území Plzeňského  kraje.

Provozovna:

Xxxxxx 123

312 00 Plzeň

POH je zpracován na období 5 let, tj. od dubna 2006 do března 2011.

# 3.0		Identifikační údaje původce

obchodní firma: 		XXXXXXXXX spol. s r.o.

právní forma:			společnost s ručením omezeným

sídlo: 				 Xxxxxx 123, 312 00 Plzeň

IČ:

statutární zástupce:		Ing. Milan Novák, jednatel společnosti

# 4.0		Zpracovatel POH původce

obchodní firma:		ENVI GROUP s.r.o.

právní forma:			společnost s ručením omezeným

sídlo:				Nádražní 779, 347 01 Tachov

IČ:				26367807

statutární zástupce:		Ing. Zdeněk Fildán, jednatel společnosti

Tel./fax:			374 720515, 606 638 325 / 374 725 509

E-mail:			info@envigroup.cz

jména expertů podílejících se na zpracování: 	Ing. Zdeněk Fildán

# 5.0	Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění

Pro zpracování POH jsou použita data z evidence odpadů stanovené v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná původcem za období 2001 – 2004.

Údaje o produkci odpadů v roce 2000 není možné využít, protože původce v tomto roce odpady pod svým jménem neprodukoval. Činnosti související s produkcí odpadů byly zajišťovány jako služba nebo byly součástí nájemních služeb.

Vzhledem ke skutečnosti, že důvodem pro zpracování POH je produkce odpadů v roce 2005, jsou součástí tohoto POH i údaje o produkci odpadů v roce 2005. Data z roku 2005 jsou uvedena v samostatné tabulce č. 10. Odpady vzniklé navíc oproti předchozím obdobím jsou zahrnuta v přehledu cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání s odpady vznikajícími původci (tabulka č. 8). Zvýšení produkce odpadů v roce 2005 souvisí jednak s růstem objemu činnosti původce a jednak se skutečností, se v roce 2004 se společnost přemístila do vlastních prostor. Do té doby byla většina interních činností zajišťována jako služba nebo byla součástí nájemních služeb. Od roku 2004 jsou ve vlastním areálu produkovány odpady plně odrážející chod společnosti.

5.1	Produkce

Tabulka č. 1:	Celková produkce odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004

Tabulka č. 2:	Celková produkce nebezpečných odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004

Tabulka č. 3:	Identifikace hlavních skupin nebezpečných odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004 včetně opatření k omezení produkce, eliminace zdravotních rizik a prognózy vývoje

Tabulka č. 10:	Celková produkce odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2005

###### Tabulka č. 1: Celková produkce odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  | Změna produkce [%] |  |  | Měrná produkce v 2004 [t /mil. EU/rok]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 02/01 | 03/02 | 04/03 |  |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |  |  |  | 1,250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 15 01 01 | Papírový a lepenkový obal | O |  |  |  | 0,650 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 15 01 02 | Plastový obal | O |  |  |  | 0,169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,003 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, znečištěná tkanina | N |  |  |  | 0,048 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | 3,791 | 2,200 |  |  | -42,0 | -100,0 | 0,0 | 0,003 |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N |  |  |  | 0,693 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | 0,020 | 0,614 |  | 0,338 | 2970,0 | -100,0 | 0,0 | 0 |
| 17 01 01 | Beton | O |  | 259,620 | 3654,036 |  | 0,0 | 1307,5 | -100,0 | 0 |
| 17 01 02 | Cihly | O |  | 1,280 |  |  | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0 |
| 17 01 07 | Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | O |  |  | 902,000 | 72,000 | 0,0 | 0,0 | -92,0 | 0,288 |
| 17 02 01 | Dřevo | O |  |  |  | 2,420 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |  | 166,000 | 212,000 |  | 0,0 | 27,7 | -100,0 | 0 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O | 15429,900 | 254,960 | 5574,000 | 742,000 | -98,3 | 2086,2 | -86,7 | 2,968 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 03 03 | O |  |  |  | 1,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,006 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |  | 1190,000 | 276,000 | 5,080 | 0,0 | -76,8 | -98,2 | 0,02 |
| 20 02 02 | Zemina a kameny | O |  | 19615,300 | 1392,540 |  | 0,0 | -92,9 | -100,0 | 0 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |  |  |  | 1,872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,007 |
|  | Celkem odpadů |  | 15433,711 | 21489,974 | 12010,576 | 826,822 | 39,2 | -44,1 | -93,1 | 3,307 |

Zdroj dat: Evidence odpadů původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

*jedná se o ukazatel -  indikátor 1.2 POH ČR (celková produkce odpadů na jednotku HDP), a vyjadřuje celkovou produkci odpadů na jednotku výnosů (příjmů) původce. Výnosy 2004: 250 mil. Kč.

Komentář:

V roce 2004 se společnost přemístila do vlastních prostor. Do té doby byla většina interních činností zajišťována jako služba nebo byla součástí nájemních služeb. Od roku 2004 jsou ve vlastním areálu produkovány odpady související s údržbou zařízení a chodem společnosti.

| Kód: | Název odpadu: | Poznámky ke vzniku odpadu: |
| --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | Pravidelná produkce od roku 2004. Do té doby zajišťováno externě odborným servisem. |
| 15 01 01 | Papírový a lepenkový obal | Pravidelná produkce odpadu od roku 2004. Do té doby součástí nájemních služeb. |
| 15 01 02 | Plastový obal | Pravidelná produkce odpadu od roku 2004. Do té doby součástí nájemních služeb. |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, znečištěná tkanina | Pravidelná produkce od roku 2004. Do té doby zajišťováno externě odborným servisem. |
| 16 01 03 | Pneumatiky | Od roku 2003 není tento odpad produkován. Výměna je řešena formou služby s odborným servisem. |
| 16 01 07 | Olejové filtry | Pravidelná produkce od roku 2004. Do té doby zajišťováno externě odborným servisem. |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | Pravidelná produkce odpadu: údržba dopravních prostředků. |
| 17 01 01 | Beton | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 17 01 02 | Cihly | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 17 01 07 | Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 17 02 01 | Dřevo | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 03 03 | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 20 02 02 | Zemina a kameny | Stavební odpady – produkce je odvislá od rozsahu a zaměření prováděných činností (staveb). |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Pravidelná produkce odpadu od roku 2004. Do té doby součástí nájemních služeb. |

###### Tabulka č. 2: Celková produkce nebezpečných odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  | Změna produkce [%] |  |  | Měrná produkce v roce 2004 [t /mil. EU/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 02/01 | 03/02 | 04/03 |  |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |  |  |  | 1,250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, znečištěná tkanina | N |  |  |  | 0,048 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N |  |  |  | 0,693 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,003 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | 0,020 | 0,614 |  | 0,338 | 2970,0 | -100,0 | 0,0 | 0,001 |
|  | Celkem odpadů |  | 0,020 | 0,614 | 0,000 | 2,329 | 2970,000 | -100,0 | 0,000 | 0,009 |

Zdroj dat: Evidence odpadů původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

*jedná se o ukazatel - indikátor 1.2 POH ČR (celková produkce odpadů na jednotku HDP), a vyjadřuje celkovou produkci odpadů (nebezpečných odpadů)  na jednotku výnosů (příjmů) původce. Výnosy 2004: 250 mil. Kč.

Komentář:

| Kód: | Název odpadu: | Poznámky ke vzniku odpadu: |
| --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | Pravidelná produkce od roku 2004. Do té doby zajišťováno externě odborným servisem. V dalších období lze předpokládat obdobnou produkci, případně podle rozsahu servisních a údržbářských prací na strojním zařízení a dopravních prostředcích. |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, znečištěná tkanina |  |
| 16 01 07 | Olejové filtry |  |

###### Tabulka č. 3:	Identifikace hlavních skupin nebezpečných odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004 včetně opatření k omezení produkce, eliminace zdravotních rizik a prognózy vývoje

Tabulka slouží k charakterizaci problematiky 10 druhů nebezpečných odpadů,  seřazených v tabulce sestupně podle množství produkce. Ve sloupci potenciální rizika je uvedena rozhodující nebezpečná vlastnost, nebo nebezpečné vlastnosti charakteristické pro odpad s využitím kódů nebezpečných vlastností (H1-H13). Očekávaná produkce v roce 2010 je uvedena podle odborného odhadu.

| Kat.číslo odpadu (pořadí podle hmotnosti) | Název druhu odpadu | Produkce [t/rok] |  |  |  | Důvody produkce* | Potencionální rizika | Opatření k omezení produkce/rizik** | Očekávaná produkce 2010 [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |
| 130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje |  |  |  | 1,250 | 1 | H3B, H5, H13, H14 | 1 | 2,000 |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály |  |  |  | 0,048 | 1 | H3B, H4, H5, H13, H14 | 1 | 0,800 |
| 160601 | Olověné akumulátory |  |  |  | 0,693 | 1 | H6, H13, H14 | 1 | 0,500 |
| 160107 | Olejové filtry | 0,020 | 0,614 |  | 0,338 | 1 | H3B, H4, H5, H13, H14 | 1 | 0,000 |

Zdroj dat: Evidence odpadů původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

*	Důvody produkce

1 - technologický průběžně vznikající odpad,

2 - odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření (investiční akce, odstranění starých ekologických zátěží apod.),

3 -  odpad vzniklý v důsledku nestandardních stavů (havárie, odstranění neprodejných zásob výrobků, snižování skladových zásob surovin apod.)

**	Opatření produkce/rizik se uvede číslice 1 nebo 0:

1 - pokud je k řešení problematiky odpadu přijato opatření (program) v rámci POH,

0 - pokud není v rámci POH problematika odpadu řešena

Tabulka č. 10:	Celková produkce odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2005

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Produkce [t/rok] | Změna produkce [%] | Měrná produkce [t /mil. EU/rok]* | Nebezpečné odpady |  |  |  | Způsoby nakládání | Soulad s POH kraje A / N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Důvody produkce** | Potencionální rizika | Opatření k omezení produkce, rizik*** | Očekávaná produkce 2010 [t/rok] |  |  |
|  |  |  |  | 05/04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | 1,620 | 130% | 0,00648 | 1 | H3B, H5, H13, H14 | 1 | 2,000 | R9 | Ano |
| 130205 | olej | N | 1,800 |  | 0,0072 | 1 | H3B, H5, H13, H14 | 1 | 0,000 | R9 | Ano |
| 150101 | Papírový a lepenkový obal | O | 1,560 | 240% | 0,00624 | - | - | - | - | R5 | Ano |
| 150102 | Plastový obal | O | 1,560 | 923% | 0,00624 | - | - | - | - | R5 | Ano |
| 150110 | obaly s NL | N | 0,539 |  | 0,002156 | 1 | H3B, H4, H5, H13, H14 | 1 | 0,400 | D1 | Ano |
| 150202 | Absorpční činidla, znečištěná tkanina | N | 1,089 | 2269% | 0,004356 | 1 | H3B, H4, H5, H13, H14 | 1 | 0,800 | R1 | Ano |
| 160107 | Olejové filtry | N | 0,706 | 102% | 0,002824 | 1 | H3B, H4, H5, H13, H14 | 1 | 0,500 | R3 | Ano |
| 160601 | Olověné akumulátory | N | 1,496 | 442% | 0,005984 | 1 | H6, H13, H14 | 1 | 0,000 | R4 | Ano |
| 160112 | brzdové destičky | O | 0,018 |  | 0,000072 | - | - | - | - | D1 | Ano |
| 160120 | sklo | O | 0,012 |  | 0,000048 | - | - | - | - | R5 | Ano |
| 160122 | Součástky jinak blíže neurčené | N | 0,034 |  | 0,000136 | 1 | H6, H13, H14 | 1 | 0,000 | D13 | Ano |
| 170203 | plasty | O | 0,023 |  | 0,000092 | - | - | - | - | D1 | Ano |
| 170503 | Zemina a kamení obsah. NL | N | 5,800 |  | 0,0232 | 1 | H5, H13, H14 | 1 | 5,000 | D13 | Ano |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O | 9,600 | 1% | 0,0384 | - | - | - | - | N1 | Ano |
| 170506 | zemina | O | 47910,000 |  | 191,64 | - | - | - | - | N1 | Ano |
| 170604 | izolační materiály | O | 2,920 | 183% | 0,01168 | - | - | - | - | D1 | Ano |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 15,860 | 312% | 0,06344 | - | - | - | - | D1 | Ano |
| 190813 | kaly | N | 19,000 |  | 0,076 | 1 | H5, H13, H14 | 1 | 15,000 | D1 | Ano |
| 200140 | kovy | O | 3,690 |  | 0,01476 | - | - | - | - | R4 | Ano |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O | 5,430 | 290% | 0,02172 | - | - | - | - | D1 | Ano |
| 200307 | objemný odpad | O | 2,200 |  | 0,0088 | - | - | - | - | D1 | Ano |
|  | Celkem odpadů |  | 47 984,96 |  |  |  |  |  | 23,700 |  |  |

Zdroj dat: Evidence odpadů původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

*	jedná se o ukazatel - indikátor 1.2 POH ČR (celková produkce odpadů na jednotku HDP), a vyjadřuje celkovou produkci odpadů na jednotku výnosů (příjmů) původce. Výnosy 2004: 250 mil. Kč.

*	Důvody produkce

1 - technologický průběžně vznikající odpad,

2 - odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření (investiční akce, odstranění starých ekologických zátěží apod.),

3 -  odpad vzniklý v důsledku nestandardních stavů (havárie, odstranění neprodejných zásob výrobků, snižování skladových zásob surovin apod.)

**	Opatření produkce/rizik se uvede číslice 1 nebo 0:

1 - pokud je k řešení problematiky odpadu přijato opatření (program) v rámci POH,

0 - pokud není v rámci POH problematika odpadu řešena

5.2	Nakládání

Tabulka č. 4:	Nakládání s ostatními odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně, kategorie „ostatní odpad“

Tabulka č. 5:	Nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně, kategorie „nebezpečný odpad“

###### Tabulka č. 4:	Nakládání s ostatními odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně, kategorie „ostatní odpad“

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Nakládání 2004 |  |  |  | Soulad s POH kraje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kódy R1 – R13 | Kódy D1 – D15 | Kódy N1 – N7 s výjimkou N3 | N3 | ano | ne |
| 15 01 01 | Papírový a lepenkový obal | R5 |  |  | X | X |  |
| 15 01 02 | Plastový obal | R5 |  |  | X | X |  |
| 16 01 03 | Pneumatiky |  | D1 |  | X | X |  |
| 17 01 01 | Beton |  | D1 |  | X | X |  |
| 17 01 02 | Cihly |  | D1 |  | X | X |  |
| 17 01 07 | Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 |  | D1 |  | X | X |  |
| 17 02 01 | Dřevo |  | D1 |  | X | X |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |  | D1 |  | X | X |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 |  |  | N1 | X | X |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 03 03 |  | D1 |  | X | X |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |  | D1 |  | X | X |  |

Zdroj dat: Evidence odpadů původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

Komentář:

Jedná se o výčet všech druhů ostatních odpadů vznikajících původci (v roce 2004). Způsob nakládání s odpadem v roce 2004 je popsán přiřazením příslušného kódu využití (R), odstranění (D) nebo kódu ostatního nakládání (N) ke každému druhu odpadu. Kódy nakládání s odpadem (R, D, N) jsou uvedeny v příloze č.1. V případě, že byl odpad původcem předán oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru nebo výkupu,je  vyznačeno „ X“  ve sloupci „N3“ v řádku pro příslušný odpad.

Ve sloupci „Soulad s POH kraje“ se zaznamená „X“ v příslušném sloupci „ano“ nebo „ne“ v souladu se skutečností pro  konkrétní druh odpadu a způsob nakládání v souladu s POH příslušného kraje.

###### Tabulka č. 5:	Nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně, kategorie „nebezpečný odpad“

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Nakládání 2004 |  |  |  | Soulad s POH kraje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kódy R1 – R13 | Kódy D1 – D15 | Kódy N1 – N7 s výjimkou N3 | N3 | ano | ne |
| 130208 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | R9 |  |  | X | X |  |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály | R1 |  |  | X | X |  |
| 160107 | Olejové filtry | R3 |  |  | X | X |  |
| 160601 | Olověné akumulátory | R4 |  |  | X | X |  |

Zdroj dat: Evidence odpadů původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

Komentář:

Jedná se o výčet všech druhů ostatních odpadů vznikajících původci (v roce 2004). Způsob nakládání s odpadem v roce 2004 je popsán přiřazením příslušného kódu využití (R), odstranění (D) nebo kódu ostatního nakládání (N) ke každému druhu odpadu. Kódy nakládání s odpadem (R, D, N) jsou uvedeny v příloze č.1. V případě, že byl odpad původcem předán oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru nebo výkupu,je  vyznačeno „ X“  ve sloupci „N3“ v řádku pro příslušný odpad.

Ve sloupci „Soulad s POH kraje“ se zaznamená „X“ v příslušném sloupci „ano“ nebo „ne“ v souladu se skutečností pro  konkrétní druh odpadu a způsob nakládání v souladu s POH příslušného kraje.

5.3	Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

Původce XXXXXXXXX spol. s r.o. neprovozuje zařízení na využívání a odstraňování odpadů.

5.4	Prognóza vývoje

Uvedené hodnoty v tabulkách 1 až 5 korespondují s objemem výrobní a nevýrobní činnosti původce. Pokles objemu produkce  pokles množství vznikajících odpadů, nárůst objemu produkce a souvisejících činností  nárůst objemu vznikajících odpadů. Produkce odpadů v kategorii ostatní (zejména v oblasti stavebních odpadů) souvisí přímo s prováděním jednotlivých staveb.

Od roku 2004 došlo u některých činností k převodu z externího provádění do vnitřních činností původce (zejména údržba a servis zařízení, provoz vlastního areálu společnosti apod.). Tím došlo k výrazné změně v produkci odpadů.

Kvantitativní změny produkovaného množství odpadů odráží skladbu činností v průběhu sledovaného období.

Vzhledem k předpokladu, že není v současné době indikována výraznější změna v rozsahu či skladbě činnosti původce, lze očekávat v následujících letech obdobnou produkci odpadů, včetně uvedené variability jako v roce 2004. Plánované změny v produkci odpadů budou spočívat ve zvyšujícím se podílů vytříděných přímo recyklovatelných složek. Z tohoto usuzujeme, že  se bude množství produkovaných odpadů v následujících letech do roku 2010 pohybovat v průměru uvedených hodnot, pokud nedojde k výraznému nárůstu nebo poklesu činnosti původce.

# 6.0	Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech

###### Tabulka č. 6:	Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 – neshody

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Kód stávajícího způsobu nakládání s odpadem | Neshoda s požadavky zákona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Komentář:

Tabulka se vyplňuje pouze při identifikované neshodě. Jedná se o výčet pouze těch odpadů, u nichž existuje neshoda stávajícího způsobu nakládání s nimi, s požadavky stanovenými v zákoně o odpadech a jeho prováděcích předpisech. Jedná se o odpady, které vznikají původci pouze v jedné provozovně.

Ve sloupci „Neshoda s požadavky zákona“ se uvede ustanovení (číslo §, odst., písmeno) zákona nebo prováděcího předpisu, vůči němuž byla neshoda identifikována.

V případě vyplnění této tabulky je obligatorně nutné zpracovat program pro dosažení shody s požadavky zákona.

# 7.0	Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů

###### Tabulka č. 7:	Porovnání POH původce XXXXXXXXX spol. s r.o. se závaznou částí POH kraje

| Plzeňský kraj |  |  | Soulad nakládání s odpady se závaznou částí POH kraje (v souladu s cíli v tabulce č. 8) |  | Vysvětlivky v případě neshody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření: |  |  | Ano | Ne |  |
| 1. | Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Možnosti předcházení vzniku odpadů | Ano |  |  |
|  | 1.2 | Možnosti omezování množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností | Ano |  |  |
|  | 1.3 | Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností | Ano |  |  |
| 2. | Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnického odpadu (kromě odpadů komunálních |  | Ano |  |  |
| 3. | Zásady pro nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními podle části čtvrté zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující | - | - | - |
|  | 3.2 | Odpadní oleje | Ano |  |  |
|  | 3.3 | Baterie a akumulátory | Ano |  |  |
|  | 3.4 | Kaly z čistíren odpadních vod | Ano |  |  |
|  | 3.5 | Odpady z výroby oxidu titaničitého | - | - | - |
|  | 3.6 | Odpady azbestu | Ano |  |  |
|  | 3.7 | Autovraky | Ano |  |  |
| 4. | Zásady pro nakládání s dalšími skupinami odpadů významnými z hlediska Plzeňského kraje |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Průmyslové odpady bez nebezpečných vlastností | Ano |  |  |
|  | 4.2 | Elektrická a elektronická zařízení (elektrošrot) kromě chladniček | Ano |  |  |
|  | 4.3 | Chladící zařízení a chladničky používané v domácnostech | - | - | - |
|  | 4.4 | Pneumatiky | Ano |  |  |
|  | 4.5 | Zářivky a výbojky | Ano |  |  |
|  | 4.6 | Odpady ze spalovacích zařízení | - | - | - |
|  | 4.7 | Stavební odpady | Ano |  |  |
| 5. | Zásady pro nakládání s komunálními odpady |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Integrovaný systém nakládání s KO | - | - | - |
|  | 5.2 | Separace využitelných složek KO vč. obalů a bioodpadu | Ano |  |  |
|  | 5.3 | Separace nebezpečných složek KO a výrobků podléhajících zpětnému odběru, které jsou součástí KO | Ano |  |  |
|  | 5.4 | Směsný komunální odpad a objemný odpad | Ano |  |  |
| 6. | Využívání odpadů, podíl recyklovaných odpadů |  | Ano |  |  |

Komentář:

Nesoulad je třeba doplnit vysvětlením nebo zdůvodněním neshody a to zejména u stanovených kvantifikovaných cílů POH kraje. Doporučuje se zpracovat samostatný seznam neshod s uvedením provozovny, kde byla neshoda identifikována v případě, že původci vznikají odpady v různých provozovnách. Zde je nutné vycházet u každé provozovny z POH příslušného kraje.

Ve sloupci „Vysvětlivky v případě neshody“ se uvede jednoznačný odkaz na ustanovení POH kraje a heslovitě se uvede v čem neshoda spočívá (v případě nedostatku místa v oknech sloupce je možné text uvést pod tabulkou  s příslušným odkazem).

V případě identifikované neshody se obligatorně zpracuje opatření/program pro dosažení shody.

# 8.0	Přehled cílů a opatření (programů) k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností

###### Tabulka č. 8:	Přehled cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání s odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o.

| Kat. číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kat. odp. | Název a popis opatření (programu) | Stanovení cílů POH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cíl opatření | Cílová hodnota | Referenční rok | Termín plnění |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | a), c), d) | 1, 2, 3 | -20% | 2005 | 2010 |
| 15 01 01 | Papírový a lepenkový obal | O | a), e) | 1, 2 | -10% | 2005 | 2010 |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | a), e) | 1, 2 | -10% | 2005 | 2010 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, znečištěná tkanina | N | a), d) | 1, 2, 3 | -20% | 2005 | 2010 |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | a), c) | 1, 2, 3 | -100% | zpětný odběr | 2010 |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N | a), d) | 1, 2, 3 | -20% | 2005 | 2010 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | a), c), d) | 1, 2, 3 | -100% | zpětný odběr | 2010 |
| 17 01 01 | Beton | O | a) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 17 01 02 | Cihly | O | a) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 17 01 07 | Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | O | a) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | a), f) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | a) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O | a), f), g) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 03 03 | O | a) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | a) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 20 02 02 | Zemina a kameny | O | a), f), g) | 1, 2 | * | * | 2010 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | a), b) | 1, 2 | -20% | 2005 | 2010 |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N | a), c,) f) | 1, 2, 3 | -20% | 2005 | 2010 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | a) | 1, 2 | -20% | 2005 | 2010 |
| 19 08 13 | Kaly z jiných způsobů čištění odpadních vod obsahující nebezpečné látky | N | a) | 1, 2 | -20% | 2005 | 2010 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | a), b) | 1, 2 | -20% | 2005 | 2010 |
| 20 01 40 | Kovy | O | f) | 1, 2 | -10% | 2005 | 2010 |

* 	U odpadů pocházející z hlavní podnikatelské činnosti původce – stavební činnost – nelze kvantitativně stanovit cíle ve snížení produkce odpadů. Produkce těchto odpadů je přímo odvislá od jednotlivých zakázek a celkového objemu činnosti. Obecný cíl: zajistit podmínky pro využití 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31.12.2012. Nebezpečný stavební odpad předávat k dekontaminaci v zařízeních k tomu určených.

Jedná se o přehled opatření (programů) k dosažení cílů POH popsaných ve sloupci „Název a popis opatření“ podle následujícího klíče:

- předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,

- nakládání s komunálními odpady,

- nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech,

- nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,

- nakládání s odpady z obalů,

- využívání odpadů,

- snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené,

- vytváření integrovaného systému nakládání s odpady,

- ostatní opatření neuvedená pod písmeny a) – h).

Cíl opatření - vysvětlivky:

- Snížení množství produkovaných odpadů při zachování stejného objemu výroby.

- Pravidelné školení a výcvik zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady, zlepšení nakládání s odpady zejména nebezpečnými a zlepšení třídění odpadů  (1x ročně v rámci environmentálního a bezpečnostního vzdělávání).

- Pozvolné najetí nových úsporných opatření (používání papírových utěrek, vracení upotřebených olejů, akumulátorů, zářivek a pneumatik v režimu zpětného odběru vyřazených výrobků atp.), tímto by mělo dojít ke snížení produkce odpadů nebo nebude odpad určitých druhů vůbec produkován.

Přehled hlavních cílů a opatření:

1. Omezování vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti:

Cíl:	Trvale snižovat produkci odpadů, nezávisle na úrovni růstu hospodářského výsledku společnosti.

Cílové datum: Trvale.

Opatření:	Zvýšenou kontrolou a pozorností zabezpečit maximální využití technologických komodit (materiálů, surovin, přípravků, látek atp.), před jejich přeměnou na odpad. Zvýšeným materiálovým využitím vstupních surovin a materiálů eliminovat produkci odpadů (vyšší efektivita).

2. Důsledně provádět třídění odpadů na využitelné složky:

Cíl:	Trvale provádět třídění produkce odpadů na využitelné složky, nezávisle na úrovni růstu hospodářského výsledku společnosti.

Cílové datum: Trvale.

Opatření:	Zvýšený důraz na environmentální chování pracovníků. Zvýšenou kontrolou a pozorností zabezpečit maximální vytřídění vznikajících odpadů před předáním k likvidaci.

3. Podíl recyklovaných odpadů

Cíl:	Trvale zvyšovat objem odpadů předávaných k recyklaci, zejména dosáhnou maximální podíl vytřídění v oblasti obalů – papírové a plastové obaly.

Cílové datum: Trvale.

Opatření:	Zvýšenou kontrolou a pozorností zabezpečit maximální využití technologických komodit (materiálů, surovin, přípravků, látek atp.), před jejich přeměnou na odpad.

# 9.0	Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn

###### Tabulka č. 9:	Přehled nákladů v oblasti odpadového hospodářství původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

| Náklady v tis. Kč | Období |  |  |  | Dynamika změn v % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 01/02 | 02/03 | 03/04 |
| Výdaje na nebezpečné odpady | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0% | 0% |
| Výdaje na ostatní odpady | 804 | 1 132 | 624 | 446 | 71% | 181% | 140% |
| Celkem | 804 | 1 132 | 624 | 460 | 71% | 181% | 136% |

Předpokládaný vývoj nákladů je jejich soustavné snižování. Při neustále se zvyšujících jednotkových nákladech za zneškodňování odpadů, je jedinou cestou k naplnění této prognózy stálé snižování produkce odpadů a zvyšování stupně třídění a využitelnosti produkovaných odpadů.

# 10.0	Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů

10.1	Popis stavu informačního a organizačního zabezpečení odpadového hospodářství původce

10.1.1	Evidence odpadů

Evidence odpadů je vedena v elektronické podobě, centrálně za firmu. Zápisy do evidence se provádí průběžně. Zaznamenáno je vždy každé vyprázdnění shromažďovacího prostředku na základě vážních lístků od oprávněné osoby.

10.1.2	Odbornost, způsobilost a kvalifikace pracovníků OH

Osoba odpovědná za metodické a organizační řízení odpadového hospodářství:

metodik SŘ Karla Malá – manažer EMS, školení externí odbornou firmou včetně odborných konzultací.

Osoby odpovědné za třídění a shromaždování produkovaných odpadů:

vedoucí oddělení – školení v rámci systému EMS

Osoby provádějící třídění a shromaždování odpadů:

jednotlivé obsluhy strojů a ostatní pracovníci při jejichž činnosti vzniká odpad - školení v rámci systému EMS.

10.1.3	Organizační schéma původce

Organizační schéma je uvedeno v příloze. Metodické a organizační řízení odpadového hospodářství provádí metodik SŘ Karla Malá. Jednotlivé činnosti v oblasti třídění a shromaždování odpadů provádí jednotliví pracovníci. Odpovědnost za třídění a shromaždování odpadů mají vedoucí jednotlivých oddělení. Za vedení evidence, kategorizaci a další činnosti odpovídá metodik SŘ.

10.1.4	Seznam vnitřních dokumentů k zajištění řízení odpadového hospodářství

  - Dokumentace environmentálního systému podle normy ISO 14001

  - Přílohy EMS:

Příloha č. 1	Registr environmentálních aspektů

Příloha č. 2	Vzor "Žádost o udělení souhlasu k nakládání s NO"

Příloha č. 3	Vzor "Průběžná evidence odpadů"

Příloha č. 4	Vzor "Roční hlášení o produkci odpadů"

Příloha č. 5	Vzor "Identifikační list nebezpečného odpadu"

Příloha č. 6	Vzor "Označení shromažďovací nádoby na NO"

Příloha č. 7	Vzor „Záznam o havárii“

Příloha č. 8	Vzor „Tabulka monitorování a měření“

Příloha č. 9	Vzor „Roční přehled environmentálních ukazatelů“

Příloha č. 10   Vzor "Seznam používaných chemických látek a přípravků"

Příloha č. 11   Externí plán opatření pro případ havárie – externí havarijní plán

Příloha č. 13   Moduly školení EMS

Příloha č. 15   Vzor "Evidenční list pro přepravu NO"

Příloha č. 21   Směrnice pro nakládání s odpady

Příloha č. 22   Směrnice pro nakládání s chemickými látkami a přípravky

Příloha č. 23   Plán opatření pro případ havárie pro areál – vnitřní havarijní plán

Příloha č. 24   Provozní řád skladů olejů

Příloha č. 25   Provozní řád ČOV – myčka vozidel

  - Provozní řády provozů

  - Organizační směrnice podniku

  - Popisy pracovních funkcí

10.1.5	Postupy  pro průběžnou kontrolu a změny POH

Za průběžnou kontrolu, interní audity a změny POH odpovídá ekolog (pověřená osoba). Změnové řízení POH probíhá na základě zjištění a rozhodnutí vedení společnosti. Náměty a návrhy změn vznáší vedení společnosti a ekolog, na základě podnětu vedoucích jednotlivých úseků.

Navržené změny jsou projednány se zpracovatelem POH a v případě jejich schválení zajistí zpracovatel POH jejich začlenění do POH.

Řízení dokumentu POH: Dokument je začleněn do dokumentace systému řízení jakosti podle ISO 9001 a do environmentálního systému podle ISO 14001. Řízení probíhá podle popsaných postupů (směrnice Řízení dokumentace).

10.1.6	Hlavní spolupracující oprávněné osoby

Osoba									Podíl (produkce 2004)

| Miloš MULAČ, AKUMULÁTORY, Kollárova 28, 301 21 Plzeň | 0,041% |
| --- | --- |
| ELIOD servis s.r.o. 01, Jateční 49, provozovna COMET | 0,089% |
| STOLLEN spol. s r.o., Emingerova 18, 318 02 Plzeň | 98,295% |
| USU Praha s.r.o., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy | 0,151% |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Hankova 27, Plzeň | 0,325% |
| INGEOTRADE a.s., Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové | 1,099% |
| Celkový součet | 100,000% |

10.1.7	Přehled platných rozhodnutí

Dokument	Vydal			Rozhodnutí

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady	Magistrát města Plzně	ŽP//04-Maj

ze dne  3.10.2004 (viz příloha)

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady	Magistrát města Plzně	ŽP//04-Ku

ze dne  18.4.2004 (viz příloha)

10.1.8	Zpětný odběr výrobků, obaly

Původce nespadá pod režim zpětného odběru produkovaných výrobků. Původce neprodukuje balené výrobky ani obalový materiál.

10.1.9	Zařízení obsahujících PCB

Zařízení obsahujících PCB a PCB definované v § 26 písm. a) zákona o odpadech se u původce nevyskytují.

10.2	Aktualizace POH původce

Osoba zodpovědná za sledování změn podmínek, na jejichž základě byl POH zpracován:

Jméno:			Karla Malá

Kontaktní adresa:	XXXXXXXXX spol. s r.o.

Xxxxxx 123

312 00 Plzeň

funkce:		metodik SŘ

Telefon:

Fax:

e-mail:			xxxxxx@XXXXXXXXX.cz

Osoba zodpovědná za přepracování (změnění nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek) POH:

Jméno:			Ing. Zdeněk Fildán

Kontaktní adresa:	ENVI GROUP s.r.o., Nádražní 779, 347 01 Tachov

Funkce:		externí ekolog

Telefon:		374 720515, 606 638 325

Fax:			374 725 509

e-mail:			info@envigroup.cz

# 11.0	Přílohy

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Organizační schéma původce

Výpis z obchodního rejstříku

11.1	Seznam tabulek

###### Tabulka č. 1:	Celková produkce odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004

###### Tabulka č. 2:	Celková produkce nebezpečných odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004

###### Tabulka č. 3:	Identifikace hlavních skupin nebezpečných odpadů vznikajících původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v období 2001 – 2004 včetně opatření k omezení produkce, eliminace zdravotních rizik a prognózy vývoje

###### Tabulka č. 4:	Nakládání s ostatními odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně, kategorie „ostatní odpad“

###### Tabulka č. 5:	Nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně, kategorie „nebezpečný odpad“

###### Tabulka č. 6:	Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o. v roce 2004 v provozovně – neshody

###### Tabulka č. 7:	Porovnání POH původce XXXXXXXXX spol. s r.o. se závaznou částí POH kraje

###### Tabulka č. 8:	Přehled cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání s odpady vznikajícími původci XXXXXXXXX spol. s r.o.

###### Tabulka č. 9:	Přehled nákladů v oblasti odpadového hospodářství původce XXXXXXXXX spol. s r.o.

11.2	Seznam zkratek

ČR	Česká republika

MŽP	Ministerstvo životního prostředí

OH 	odpadové hospodářství

POH	Plán odpadového hospodářství

POH ČR	Plán odpadového hospodářství České republiky

POH původce	Plán odpadového hospodářství původce včetně obce

RP POH ČR	Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky

RP NO	Realizační program POH ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady

NO	nebezpečné odpady

KO	komunální odpady