Bezpečnostní pokyny pro práci s organickými rozpouštědly

Zvláštní nebezpečí

F

vysoce hořlavý

Xn

zdraví škodlivý

Přípravky jsou klasifikovány jako hořlavé nebo vysoce hořlavé, případně zdraví škodlivé.

Zdravotní nebezpečí

- Dráždí dýchací orgány, kůži a oči.

- Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

- Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

### Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: 	Potřísněné části oděvů vysvléci a bezpečně odstranit. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí zajistit stabilizovanou polohu na boku.

Při nadýchání:    	Zabezpečit čerstvý vzduch, při potížích a při bezvědomí přivolat lékaře. Udržovat v teple. Při nepravidelném dechu nebo zástavě zahájit umělé dýchání a přivolat lékaře.

Při styku s kůží: 	Zasažené místo umýt mýdlem a dostatečným množstvím vody. Používat ochranný krém na ruce. Nepoužívat žádná ředidla či rozpouštědla.

Při zasažení očí: 	Otevřít víčka a důkladně 10-15 minut vymýt vodou. Doporučeno lékařské vyšetření.

Při požití:      	Nevyvolávat zvracení, udržovat v klidu, okamžitě přivolat lékaře a ukázat obal nebo bezpečnostní list.

### Bezpečnostní opatření v případě náhodného úniku

Opatření pro ochranu osob: 	Přijmout okamžitá opatření k ochraně zdraví, zejména zajištěním protipožárních opatření. Používat ochranné pomůcky. Nechráněné osoby vzdálit z místa úniku. Odstranit z blízkosti zdroje zapálení a dbát na dostatečné větrání. Dodržovat pravidla bezpečnosti práce.

Opatření pro ochranu životního prostředí: 	Zabránit šíření do okolního prostředí zvláště vniknutí do kanalizace, sklepů, půdy a povrchových vod.

Doporučené metody čistění a zneškodnění: 	Uniklý přípravek odstranit pomocí savého materiálu. Kontaminovaný materiál neskladovat v místě úniku a likvidovat jako nebezpečný odpad podle předpisů. Zajistit dostatečné větrání.

### Pokyny pro zacházení a skladování

Zacházení: 	Dbát na dostatečné větrání a odsávání. Odstranit zdroje zapálení. Nekouřit. Zavést opatření proti elektrostatickému nabíjení. Elektroinstalace musí být v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Zabránit tvorbě aerosolu. Zamezit tvorbě vznětlivých a explosivních par se vzduchem. Nádoby udržovat těsně zavřené. Používat pouze v místech, kde nejsou umístěna otevřená světla, oheň a další zdroje zapálení. Páry některých přípravků jsou těžší než vzduch a rozšiřují se po podlaze. Používat pouze nejiskřící nářadí. Používat  osobní ochranné pomůcky. Je doporučeno nošení antistatického oděvu a bot.

Skladování: 	Skladovat na chladném a suchém místě. Zákaz kouření. Elektrická zařízení musí odpovídat normám a musí být chráněny proti iniciaci exploze. Podlahy musí být elektricky vodivé. Otevřené nádoby vždy těsně uzavírat a udržovat ve stojící poloze. Nevyprazdňovat je pod tlakem, nepoužívat tlakové nádoby. Nepovolaným vstup zakázán. Skladovat odděleně od oxidačních prostředků (silné kyseliny a zásady). Používat nádoby odpovídající originálu. Dbát pokynů na etiketě. Chránit nádoby před teplem a přímým slunečním světlem. Skladovat při teplotách 5 až 30 oC. Dodržovat pokyny pro skladování hořlavých kapalin (ČSN 65 0201).

### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: 	Zajistit dostatečné větrání. Při intenzivní nebo delší expozici používat dýchací přístroj s filtrem.

Ochrana očí:   	Používat těsné ochranné brýle.

Ochrana rukou: 	Používat ochranné rukavice. Po umytí použít ochranný krém.

Ochrana kůže:  	Používat ochranný oděv.

Další údaje:   	Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zajistit oddělené skladování od potravin a nápojů. Před přestávkami a po práci důkladně umýt ruce. Účastnit se pravidelných preventivních lékařských prohlídek.

Příklad používaných nebezpečných přípravků:

| VERDüNNER YV 650150006 | MARABUWERKE GmbH & Co. | ## Xn, hořlavý |
| --- | --- | --- |
| REMCOLIN Siebreiniger 0002-2302 | REMCO – CHEMIE | hořlavý |
| REMCOLIN Reinigungsverdünner 0002-2203 | REMCO – CHEMIE | F, Xn |
| VERDEUNNUNG 001010263 | CETELON Lackfabrik | Xn, hořlavý |
| KUNSTHARZ –VERDEUNNUNG 034000117 | CETELON Lackfabrik | Xn, hořlavý |
| #### BfB SPIRITUS |  | F |