| Firma: Číslo: |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 09/2003; 1 ___________ Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Kyslík |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (zkapalněný plyn v tlakové lahvi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | zkapalněný nebo plynný kyslík |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: plynné |  |  |  |  | Barva: bezbarvý plyn |  |  |  |  | Zápach: bez zápachu |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 8 Oxidující. Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Dlouhodobé vdechování vzduchu s obsahem kyslíku nad 75% může způsobit zdravotní potíže. Styk se zkapalněným kyslíkem způsobuje omrzliny. Nebezpečí pro životní prostředí: Nejsou známy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Zajistit dostatečné větrání. Při práci nekouřit. Nepoužívat žádné tuky a oleje. Používat jen se zařízením určeným pro kyslík. Nádobu zajistit proti pádu. Skladovat na dobře větraném místě při teplotě nižší než 50°C. Skladovat odděleně od hořlavých plynů a ostatních hořlavých látek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů: # Žádná zvláštní ochrana není nutná. |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte pracovní rukavice. |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Při sváření a řezání používejte ochranné brýle s vhodným filtrem. |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte vhodný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 2 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |  |  | S 17 |  | Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. |  |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: lze použít všechna známá hasiva. Nebezpečí: Působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Nekouřit při manipulaci. Prostor vyvětrat. Zajistit požární bezpečnost. Unikající lahve převést na volné prostranství bez zdrojů zápalu a mimo hořlavých látek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: V případě zasažení kapalným kyslíkem dochází k těžkým omrzlinám. Okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Není považováno za možný způsob expozice. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Plyn nezpůsobuje poškození, kapalina způsobuje těžké omrzliny. |  |  |  |
| Při styku s kůží: Plyn nezpůsobuje poškození, kapalina způsobuje těžké omrzliny. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Plyn nezpůsobuje poškození. |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Není adekvátní. V případě nutnosti vypustit látku malým proudem do ovzduší na volném prostranství. Obal: Látka je distribuována pouze ve vratných tlakových nádobách. Likvidace je možná pouze vrácením nádoby distributorovi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |