| Firma: Číslo: |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 09/2003; 1 ___________ Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Acetylén |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ethin) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | acetylén (plyn v tlakové láhvi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: plynné |  |  |  |  | Barva: bezbarvý plyn |  |  |  |  | Zápach: éterický (čistý), po česneku (technický) |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 5-6-12 Extrémně hořlavý. Zahřívání může způsobit výbuch. Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. Ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. V nižších koncentracích může mít narkotický účinek. Nebezpečí pro životní prostředí: Nejsou známy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Zajistit dostatečné větrání. Při práci nekouřit. Zabránit styku s mědí, mosazí s obsahem mědi >70%, stříbrem a rtutí. Při svařování používat pojistku proti zpětnému šlehnutí. Vyloučit zdroje zápalu, včetně statické elektřiny. Nádobu zajistit proti pádu. Skladovat na dobře větraném místě při teplotě nižší než 50°C. Skladovat odděleně od oxidujících plynů a ostatních oxidujících látek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů Žádná zvláštní ochrana není nutná. |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: Používejte pracovní rukavice. |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Při sváření a řezání používejte ochranné brýle s vhodným filtrem. |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte vhodný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 2 S 9 | Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. |  |  |  | S 16 S 33 |  | Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. |  |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: Lze použít všechna známá hasiva. Nebezpečí: Působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. Další pokyny: Pokud je možné, zastavit únik plynu. Nehasit hořící únik, pokud to není nutné. Může samovolně vzplanout. Nádoby evakuovat nebo chladit z chráněné pozice vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Vyklidit prostor. Zajistit odpovídající větrání. Odstranit zdroje zápalu. V případě většího úniku či nebezpečí požáru přivolat odbornou pomoc (hasiče). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Postiženého dopravit na čerstvý vzduch. Udržovat v teple a v klidu. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Není považováno za možný způsob expozice. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Nezpůsobuje poškození. |  |  |  |
| Při styku s kůží: Nezpůsobuje poškození. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: Při zástavě dechu použít umělé dýchání. |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Není adekvátní. V případě nutnosti (unikající lahve) vypustit látku malým proudem do ovzduší na volném prostranství bez zdrojů zápalu. Obal: Látka je distribuována pouze ve vratných tlakových nádobách. Likvidace je možná pouze vrácením nádoby distributorovi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |