| Firma: Číslo: |  |  |  | # Bezpečnostní karta |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 07/2003; 1 ___________ Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Aceton |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (rozpouštědlo, lepidlo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Popis nebezpečné látky / přípravku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika: |  |  | organické rozpouštědlo, lepidlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství: kapalné |  |  |  |  |  | Barva: bezbarvý |  |  |  | Zápach: podle esteru, omamný, specifický |  |  |
| ### Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 11 Vysoce hořlavý. Páry jsou těžší než vzduch a drží se při zemi! Vdechování par vysoké koncentrace po delší dobu vede k narkóze. Nebezpečí pro životní prostředí: Není předpoklad ohrožení životní prostředí. Ve vodním systému může způsobit nedostatek kyslíku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokyny: | # Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: # Zabraňte tvoření výparů, nepřekračujte hodnoty NPK-P. Dodržujte předpisy požární ochrany a bezpečnosti práce. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Zákaz kouření při práci. Nádoby udržujte těsně zavřené. Používejte předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Na pracovišti instalovat účinné odsávací zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů: Používejte vhodný respirátor nebo dýchací přístroj s filtrem P2. |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: # Používejte vhodné ochranné rukavice. |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: Používejte těsně přiléhající ochranné brýle. |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže:. Používejte vhodný pracovní oděv. |  |  |  |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S 2 S 9 | Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. |  |  |  |  | S 16 S 23 |  | Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechovat páry a aerosoly. |  |  |  |
| #### Opatření v případě požáru, úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: CO2, vodní proud. Větší oheň hasit vodním proudem nebo pěnou (obsahující alkohol). Nevhodné: přímý vodní paprsek. Nebezpečí: při hoření vzniká oxid uhelnatý. Páry jsou těžší než vzduch a drží se při zemi. Možnost vznícení i z větší vzdálenosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření při úniku: Zajistit bezpečnost osob. Používat ochranné vybavení, zamezit přístupu nechráněných osob. Odstranit zdroje zápalu. Zabránit úniku do kanalizace, jam a sklepů. Hodně ředit vodou. Uniklý přípravek odsát nehořlavým savým materiálem (např. sorbenty, písek, zemina). Kontaminovaný materiál bezpečně odstranit. Zajistit dostatečné větrání. Směs 4% acetonu a 96% vody má bod vznícení 54oC. Při úniku většího množství acetonu počítejte se vznětlivostí směsi aceton-voda! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Všeobecné pokyny: Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Nevyvolávat zvracení. Postiženému, pokud je při vědomí, dát pít vodu. Pokud se stav nezlepší, zavolat lékaře. |  |  |  |  | Při zasažení očí: Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplachovat nejlépe teplou vodou při otevřených víčkách po dobu minimálně 20 minut. Vyhledat lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Všeobecně produkt nedráždí pokožku. |  |  |  |  | Při nadýchání: Zabezpečit přívod čerstvého vzduchu, v případě potíží vyhledat lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: N 07 01 04 Jiná organická rozpouštědla Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Obal: Prázdné obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |