# Směrnice EMS

# Směrnice

# pro nakládání

# s odpady

##### Předmět směrnice

Předmětem je stanovení zásad a z nich vyplývajících povinností pro nakládání s nebezpečnými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění (dále jen "zákon").

Obsah:

# 1.0	Úvod

# 2.0	Definice pojmů

3.0	Přehled základních povinností původce odpadů a určení odpovědností

4.0	Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů

5.0	Všeobecné povinnosti

6.0	Balení a označování nebezpečných odpadů

7.0	Shromažďování, soustřeďování a skladování odpadů

8.0	Skladování odpadů

9.0	Evidence a ohlašování odpadů

10.0	Určení odpovědnosti

11.0	Seznam produkovaných odpadů

12.0	Způsoby nakládání s produkovanými odpady

13.0	Obecné pokyny pro shromažďování a nakládání s odpady

14.0	Postup při havárii

Příloha č. 1	Skupiny odpadů

Související dokumentace:

Matice odpovědností

Směrnice pro nakládání s chemickými látkami a přípravky

Plán opatření pro případ havárie pro areál – vnitřní havarijní plán

Postup "Průběžná evidence odpadů"

Formulář "Roční hlášení o produkci odpadů"

Formulář "Identifikační list nebezpečného odpadu"

Postup "Označení shromažďovací nádoby na NO"

Formulář "Evidenční list pro přepravu NO"

Formulář „Záznam o havárii“

Formulář "Žádost o udělení souhlasu k nakládání s NO"

# 1.0	Úvod

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1.

Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá odpad k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li odpad osoba sama.

Úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů, která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo, se předpokládá vždy, pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností neprokáže opak. Řízení provádí krajský úřad. Rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti

Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu (například zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Odpady se dělí podle svých vlastností do dvou kategorií:

- nebezpečné odpady (odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 1)

- ostatní odpady (odpady, které nemají nebezpečnou vlastnost. Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad zařazený v Katalogu odpadů jako nebezpečný nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady. Jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu.)

Právní  předpisy:

185/2001 Sb.	Zákon o odpadech

376/2001 Sb. 	Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

381/2001 Sb. 	Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

382/2001 Sb. 	Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

383/2001 Sb. 	Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

384/2001 Sb. 	Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

237/2002 Sb. 	Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků,

197/2003 Sb. 	Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České Republiky

# 2.0	Definice pojmů

autovrak:	každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle § 3 zákona,

biologicky rozložitelný odpad: jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír),

energetické využití odpadů: použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie,

inertní odpad:	odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož při normálních klimatických podmínkách nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně. Inertní odpad se ve vodě snadno nerozpouští, nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu a neovlivňuje škodlivě jiné látky, s nimiž přichází do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví. Koncentrace znečišťujících látek (škodlivin) ve výluhu a v sušině tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad. Směsný stavební odpad se nepovažuje za odpad inertní,

komunální odpad: veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

materiálové využití odpadů: náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie,

nakládání s odpady: jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování,

odpadní oleje: 	jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje, které se staly nevhodnými pro použití, pro které byly původně zamýšleny, zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje a rovněž minerální nebo syntetické mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje,

odpadové hospodářství: činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností,

oprávněná osoba: každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 309/1991 Sb.),

původce odpadů: právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů,

sběr odpadů:	soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění,

shromažďování odpadů: krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady,

skládka odpadů: technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země,

skladování odpadů: 	přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm,

soustřeďování odpadů: jejich shromažďování původcem, sběr a výkup k tomu oprávněnou osobou, skladování odpadů jejich původci i oprávněnými osobami, ale i jiné soustřeďování než skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými k jejich využití nebo odstranění před jejich využitím nebo odstraněním.

spalování odpadních olejů: pouze jejich energetické využití jako paliva podle zvláštního právního předpisu (kvalitativní požadavky na odpadní oleje určené ke spalování jsou stanoveny zákonem č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), zákonem č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování),

stabilizace odpadu: 	technologie úpravy odpadu spočívající ve využití fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, vedoucí k trvale omezenému (řízenému) uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního prostředí,

úprava odpadů: každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností,

úprava směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku: minimálně vytřídění nebezpečných složek, komodit určených ke zpětnému odběru a využitelných složek,

výkup odpadů: 	sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu,

využívání odpadů na povrchu terénu, např. za účelem jeho rekultivace: umisťování odpadů do životního prostředí s úmyslem je tam ponechat, aniž by byl původní terén technicky zabezpečen v souladu s požadavky na skládky odpadů,

využívání odpadů v podzemních prostorách: jejich umisťování do horninového prostředí (do zemské kůry) s úmyslem je tam ponechat, přičemž tyto prostory nejsou zabezpečeny jako skládky odpadů. Tento způsob využití odpadů se přednostně řídí zvláštními právními předpisy (horní zákon).

zařízení:	technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.

3.0	Přehled základních povinností původce odpadů a určení odpovědností

| Povinnost původce odpadu | Odpovědnost | Zákona o odpadech | Navazující právní předpisy |
| --- | --- | --- | --- |
| odpady zařazovat podle druhů a kategorií | pověřený pracovník | § 16 odst. 1 písm. a) (bod 4.0 směrnice) | - § 5 a 6 zákona o odpadech - vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů |
| zajistit přednostní využití odpadů | pověřený pracovník | § 16 odst. 1 písm. b) (bod 5.0 směrnice) | - § 11 zákona o odpadech |
| odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, | pověřený pracovník | § 16 odst. 1 písm. c) (bod 5.0 směrnice) | - § 12 odst. 3 zákona o odpadech - např. zákon 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů |
| shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií | zaměstnanci | § 16 odst. 1 písm. e) (bod 7.0 směrnice) | - § 13 zákona o odpadech - § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem | vedení společnosti | § 16 odst. 1 písm. f) |  |
| vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a ohlašovat produkci odpadů. Tuto evidenci archivovat po stanovenou dobu | pověřený pracovník | § 16 odst. 1 písm. g) (bod 9.0 směrnice) | - § 39 a 40 zákona o odpadech - § 21 – 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady | vedení společnosti | § 16 odst. 1 písm. h) | - § 81 zákona o odpadech |
| zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění | pověřený pracovník | § 16 odst. 1 písm. i) | - § 41 – 44 zákona o odpadech - § 28 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství | pověřený pracovník | § 16 odst. 1 písm. j) | - např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonech |
| ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených zákonem o odpadech | vedení společnosti | § 16 odst. 1 písm. k) | - § 15 zákona o odpadech |
| platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o odpadech | společnost | § 16 odst. 1 písm. l) | - § 45 – 48 zákona o odpadech |
| získání souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování | pověřený pracovník | § 16 odst. 2 | - § 78 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech - § 79 odst. písm. c) |
| získání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady | pověřený pracovník | § 16 odst. 3 (příloha EMS: EMS-F č. 6) | - § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech - § 79 odst. 1 písm. b) |
| původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. | pověřený pracovník | § 16 odst. 4 | - zákon 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| zpracování označení shromažďovacích prostředků | pověřený pracovník | § 13 (bod 6.0 směrnice) | - § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. |
| provedení a kontrola označení shromažďovacích prostředků | vedoucí pracovník úseku | § 13 (bod 6.0 směrnice) | - § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. |
| Povinnost původce odpadu | Odpovědnost | Zákona o odpadech | Navazující právní předpisy |
| určení typu shromažďovacích prostředků pro jednotlivé odpady | pověřený pracovník | (bod 7.0 směrnice) | - § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. |
| určení odpovědných osob za shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů | pověřený pracovník | (bod 7.0 směrnice) | - § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. |
| zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů | pověřený pracovník | § 13 (bod 6.0 a 7.0 směrnice) | - § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. |
| seznámení pracovníků s identifikačními listy nebezpečných odpadů | vedoucí pracovník úseku | (bod 6.0 a 7.0 směrnice) |  |
| zpracování pokynů pro nakládání s odpady pro činnosti prováděné mimo areál společnosti | pověřený pracovník |  | zejména: - sestavení seznamu odpadů - určení odpovědné osoby za dohled nad nakládáním s odpady - určení způsobu shromažďování a odstraňování odpadů - smluvní zajištění odstranění odpadů oprávněnou osobou |

4.0	Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů

Odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Zařazování odpadů podle kategorií:

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li:

- uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů, nebo

- smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, nebo

- smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů.

Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v předchozím odstavci.

5.0	Všeobecné povinnosti

- Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

- Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy (například zákon č. 254/2001, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb.) platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.

- Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (například zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách).

- K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

- Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. Ve výjimečných případech je míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí a je-li účelem míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi.

- Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu.

## Předcházení vzniku odpadů:

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem odpadech a se souvisejícími právními předpisy.

## Přednostní využívání odpadů:

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Splnění této povinnosti se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství.

Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo prováděcím právním předpisům.

6.0	Balení a označování nebezpečných odpadů

Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, ADR, RID). To znamená, že balení nebezpečných odpadů musí přiměřeně vyhovovat zejména následujícím požadavkům:

- musí být konstruovány tak, aby z nich jejich obsah nemohl samovolně unikat,

- materiál použitý na zhotovení obalů a uzávěrů nesmí být obsahem porušován a nesmí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

- obal při běžném způsobu zacházení musí být odolný proti poškození a nesmí docházet k samovolnému uvolnění uzávěru,

- uzávěry určené k opakovanému použití musí být konstruovány tak, že po otevření lze uzávěr opět zavřít tak, aby obsah neunikal,

- obaly nebezpečných látek a přípravků se musí lišit od obalů běžně používaných k balení poživatin, pitné vody a léků a nesmí mít tvar hraček.

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:

- odpady s nebezpečnou vlastností pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zákona č. 356/2003 Sb., popř. ADR, RID,

- nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad".

Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou dále povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.

7.0	Shromažďování, soustřeďování a skladování odpadů

Shromažďování a soustřeďování odpadů:

Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují stanovené požadavky:

Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat mimo jiné tyto technické požadavky:

- odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,

- zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

- odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

- v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží (například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ADR, RID),

- shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám,

- svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu,

- zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,

- umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení.

Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.

8.0	Skladování odpadů

Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují stanovené požadavky a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se stavebním zákonem.

Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat:

- požadavky stanovené zákonem o odpadech na balení nebezpečných odpadů,

- požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší),

- základní technické požadavky (§ 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

9.0	Evidence a ohlašování odpadů

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

10.0	Určení odpovědnosti

Pověřený pracovník, metodicky zabezpečuje odpadové hospodářství firmy.

Odpovědnými pracovníky, odpovídající za dodržování těchto pokynů pro nakládání s odpady jsou zejména vedoucí pracovníci jednotlivých úseků. Tito vedoucí pracovníci určí rozdělení konkrétních činností a odpovědností vyplývající z této směrnice v rozsahu své řídící působnosti.

Všichni zaměstnanci firmy jsou povinni počínat si tak, aby objem produkovaných odpadů byl co nejmenší. Dále jsou povinni provádět důsledné třídění odpadů podle těchto pokynů. V případě výskytu odpadů v této směrnici neuvedených, rozhoduje o způsobu jejich uložení a zneškodnění výše jmenovaný odborný pracovník.

Obecné odpovědnosti na úseku nakládání s odpady jsou stanovené v bodě 3.0 této směrnice a konkrétní odpovědnosti dále v Matici odpovědností v EMS.

11.0	Seznam produkovaných odpadů

| Odpady kategorie ostatní |  |
| --- | --- |
| 120101 | Piliny a třísky železných kovů |
| 120102 | Železný šrot – úlet železných kovů, smetky z dílny |
| 120121 | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 |
| 150101 | Papírový a lepenkový obal |
| 150102 | Plastový obal |
| 150105 | Kompozitní obaly |
| 160604 | Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160603) |
| 200101 | Papír a lepenka |
| 200139 | Plasty |
| 200301 | Směsný komunální odpad |
| 200303 | Uliční smetky |

| Odpady kategorie nebezpečné – na tyto odpady má společnost souhlas nakládání |  |
| --- | --- |
| 070104 | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 080111 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 080409 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 120109 | Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny |
| 120114 | Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky |
| 120118 | Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej |
| 130110 | Nechlorované hydraulické minerální oleje |
| 130205 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |
| 130802 | Jiné emulze |
| 140603 | Jiná rozpouštědla a jejich směsi |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 160107 | Olejové filtry |
| 160211 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) |
| 160213 | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 – monitory a televizory |
| 160601 | Olověné akumulátory |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť |

12.0	Způsoby nakládání s produkovanými odpady

12.1	Ostatní odpady:

| Kód odpadu | ## Název odpadu | # Vznik odpadu |  | # Nakládání s odpadem (uložení na pracovišti, odstranění) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # oddělení | # činnost |  |
| 12 01 02 | Železný šrot | výroba, údržba | zbytky materiálu z obrábění, údržba strojů a zařízení, obaly | Odpad se ukládá na vyhrazeném místě pro šrot. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. |
| 15 01 01 20 01 01 | Papírový a / nebo lepenkový obal Papír | všechna oddělení | spotřeba baleného materiálu – prázdné obaly | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován na vyhrazeném místě pro kartónový odpad (modré kontejnery PAPÍR). V žádném případě se zde nesmí ukládat odpad znečištěný škodlivinami nebo jiný odpad vykazující nebezpečné vlastnosti. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. |
| 15 01 02 20 01 39 | Plastový obal Plast | všechna oddělení | spotřeba baleného materiálu – prázdné obaly | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v kontejneru na plasty (žluté kontejnery PLAST). V žádném případě se zde nesmí ukládat odpad znečištěný škodlivinami nebo jiný odpad vykazující nebezpečné vlastnosti. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | všechna oddělení | běžná činnost | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v kontejneru na komunální odpad (hnědé kontejnery KOMUNÁL). Ukládat lze pouze odpad, který nelze podle této směrnice využít jako druhotnou surovinu. V žádném případě se zde nesmí ukládat odpad znečištěný škodlivinami nebo jiný odpad vykazující nebezpečné vlastnosti. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. |
| 16 06 04 | Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160603) | všechna oddělení | běžná činnost | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v určených a označených obalech. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. V žádném případě se nesmí s tímto odpadem zneškodňovat ostatní baterie. |

Poznámky k odpadu Směsný komunální odpad (20 03 01):

Na základě souhlasu MěÚ Tachov lze za níže uvedených podmínek spolu s tímto odpadem shromažďovat tyto odpady:

| 120102 | Úlet železných kovů, smetky z dílny |
| --- | --- |
| 120121 | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 |
| 150105 | Kompozitní obaly |
| 200303 | Uliční smetky |

Podmínky společného shromažďování těchto odpadů:

Ve směsi budou shromažďovány odpady nemající nebezpečné vlastnosti ve smyslu § 4 písm a) a § 6 zákona o odpadech, které není možné využít či předat za účelem jejich využití ve smyslu § 11 zákona a které lze předat v takto neutříděné směsi do zařízení oprávněné osoby (tj. firma, která zneškodňuje odpad) ve smyslu § 12 zákona v souladu s provozním řádem takového zařízení. Tento souhlas ke společnému shromažďování je platný do 30.6.2015.

12.2	Nebezpečné odpady:

Obecné podmínky stanovené souhlasem k nakládání:

- shromažďovací prostředky s nebezpečnými odpady musí splňovat požadavky na jejich technický stav, umístění a označování stanovené v § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

- shromažďování kapalných nebezpečných odpadů bude prováděno v místě se zpevněnou podlahou, shromažďovací prostředky s těmito odpady budou opatřeny záchytnou vanou pro zachycení úkapů vzniklých při jejich plnění,

- shromažďovací prostředky s odpady obsahujícími organická rozpouštědla budou uzavřeny tak, aby zabraňovaly úniku těkavých látek do ovzduší,

- množství všech nebezpečných odpadů shromážděných v provozovně nepřesáhne 1 000 kg.

| Kód odpadu | ## Název odpadu | # Vznik odpadu |  | # Nakládání s odpadem (uložení na pracovišti, odstranění) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # oddělení | # činnost |  |
| 20 01 21 | Zářivka a ostatní odpad s obsahem rtuti | všechna oddělení | vyřazení vadných částí | Vadné zářivky se ihned po výměně uloží na shromažďovacím místě. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. |
| 16 06 01 | Olověný akumulátor | údržba | údržba vozíků a vozidel | Akumulátory se po skončení životnosti ukládají na shromažďovací místo do množství vhodného k převozu. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. |
| 15 02 02 | Sorbent, čistící tkanina, filtrační materiály | údržba, výroba, havárie | běžná činnost při údržbě a výrobě, použití prostředků při úniku látek | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v určených a označených kontejnerech, sudech, PE pytlích. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. V žádném případě se nesmí s tímto nebezpečným odpadem nakládat jinak než je zde uvedeno. |
| 13 01 10 | Nechlorované hydraul. minerální oleje | údržba | běžná činnost | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v určených a označených nádobách umístěných nad záchytnými vanami. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. V žádném případě se nesmí s tímto nebezpečným odpadem nakládat jinak než je zde uvedeno. |
| 13 08 02 | Jiné emulze |  |  |  |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální oleje |  |  |  |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky | údržba | běžná činnost | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v určených a označených nádobách. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. V žádném případě se nesmí s tímto nebezpečným odpadem nakládat jinak než je zde uvedeno. |
| 07 01 04 | Jiná org. rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | údržba, výroba | běžná činnost | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v určených a označených nádobách umístěných nad záchytnými vanami. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. V žádném případě se nesmí s tímto nebezpečným odpadem nakládat jinak než je zde uvedeno. |
| 14 06 03 | Ostatní organická rozpouštědla |  |  |  |
| 12 01 09 | Odpadní řezné emulze |  |  |  |
| 15 01 10 | Obaly se zbytky nebezpečných látek | údržba, výroba | běžná činnost | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v určených a označených nádobách. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. V žádném případě se nesmí s tímto nebezpečným odpadem nakládat jinak než je zde uvedeno. |
| 16 01 07 | Olejové filtry | údržba |  |  |
| 16 02 11 | Vyřazená zařízení | všechna oddělení | vyřazení | Uložení odpadu na shromažďovací místo. Předání oprávněné osobě. |
| 16 02 13 | Vyřazená zařízení – monitory | administra- tiva | vyřazení |  |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | údržba | běžná činnost | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v určených a označených nádobách. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. V žádném případě se nesmí s tímto nebezpečným odpadem nakládat jinak než je zde uvedeno. |
| 12 01 14 | Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky | výroba | běžná činnost | Vzniklý odpad je průběžně shromažďován v určených a označených nádobách. Po dosažení množství vhodného k převozu se předá firmě zabezpečující likvidaci odpadu. V žádném případě se nesmí s tímto nebezpečným odpadem nakládat jinak než je zde uvedeno. |
| 12 01 18 | Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej |  |  |  |

13.0	Obecné pokyny pro shromažďování a nakládání s odpady

Veškeré odpady budou tříděny a shromažďovány v k tomu určených nádobách na vyčleněných speciálních místech. Při nakládání s nebezpečnými odpady se zaměstnanci řídí informacemi v identifikačním listu nebezpečného odpadu.

V žádném případě nelze nebezpečné odpady uchovávat v obalech od poživatin, léků a hraček. Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím únikem, zhodnocením nebo ztrátou.

Při vzniku nového ostatního odpadu pověřená osoba zařadí a vyčlení místo pro jeho shromažďování a zavede jeho evidenci. V případě vzniku nového nebezpečného odpadu pověřená osoba navíc zažádá o souhlas k nakládání s takovýmto odpadem příslušný úřad, vybere odbornou firmu pro likvidaci odpadu, vypracuje identifikační list nebezpečného odpadu a označení shromažďovacího prostředku.

Shromažďovací prostředky:

Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů - § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Je třeba zejména u kapalných odpadů zabezpečit proti úniku – umístění nad záchytné vany.

Každý shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen – kód, název odpadu, odpovědná osoba. Shromažďovací prostředek musí mít také označení symbolem nebezpečnosti dle § 13 zákona 185/2001 Sb. (bod 6.0).

Jako prostředky shromažďování ostatních odpadů slouží příslušné prostředky odpovídající charakteru odpadu. Odpovědná osoba vyčlení v areálu firmy příslušná místa shromažďování odpadů. Všichni zaměstnanci musí být informováni pověřenou osobou o místech rozmístění příslušných shromažďovacích míst odpadů a to jak nebezpečných tak i ostatních a o povinnosti separace odpadů.

Identifikační listy nebezpečných odpadů:

Identifikační listy nebezpečných odpadů, se kterými je nakládáno, jsou umístěny na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu nebo v jeho blízkosti. Za seznámení zaměstnanců s identifikačními listy nebezpečných odpadů a ze jejich umístění a uložení zodpovídá příslušný vedoucí pracovník.

Předávání odpadů:

Odpady budou přednostně nabízeny k materiálovému využití (např. recyklace, energetické využití, kompostování). Odpady smí být předávány jen společnostem, které mají k tomuto oprávnění a s nimiž má firma uzavřenu smlouvu. Při předání odpadu bude vždy vyžádán doklad o předání odpadu (s výjimkou komunálního odpadu, kdy bude pravidelně zasílán souhrnný doklad). V případě nebezpečných odpadů bude předán evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů (příloha EMS: EMS-F č. 4).

Průběžná evidence a hlášení:

Společnost shromažďuje podklady pro oddělenou průběžnou evidenci pro většinu ostatního odpadu. Průběžná evidence bude doplněna o nové druhy nebezpečných i ostatních odpadů. Povinnost jednotlivých zápisů vzniká naplněním shromažďovacího prostředku resp. předáním odpadu jiné oprávněné osobě. V případě komunálního odpadu je stanovena měsíční evidence.

14.0	Postup při havárii

V případě úniku odpadů postupuje obsluha, resp. osoba, která havárii zjistila, podle havarijního plánu firmy – (Plán opatření pro případ havárie pro areál – vnitřní havarijní plán). Zejména neprodleně provede opatření k zajištění bezpečnosti osob a požární bezpečnosti.

Pokud je to možné, odstraní příčinu havarijního úniku např. provizorním ucpáním trhlin apod.

Provede opatření zamezující úniku odpadů do kanalizace, půdy a vody ohrazením úniku pomocí dřevěných trámků, prken, zeminou, pískem apod. Provede ohrazení kanalizačních vpustí.

Havarijní únik je nutné oznámit ihned vedoucímu pracovníkovi.

Při likvidaci havárie používat předepsané ochranné pomůcky.

Uniklé odpady, které nelze sebrat, odčerpat ani vybrat, pokrýt přiměřeným množstvím sorpčního materiálu, promíchat a poté uložit do označených nepropustných sběrných nádob.

V případě vzniku požáru se postupuje podle požárních směrnic organizace a požárního řádu.

V další činnosti se řídit pokyny velitele zásahu.

K odstranění následků havárie úniku odpadů jsou k dispozici:

- vědra, lopata, koště, čistící bavlna a hadry,

- sorbent – vapex,

- polyetylénové pytle,

- plechové sudy.

#### Příloha č. 1

##### Skupiny odpadů

Kód 	Skupina odpadů

Q1 	Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované

Q2 	Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti

Q3 	Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby

Q4 	Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány

Q5 	Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.)

Q6 	Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.)

Q7 	Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.)

Q8 	Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.)

Q9 	Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.)

Q10 	Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a frézování, okuje apod.)

Q11 	Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.)

Q12 	Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)

Q13 	Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem

Q14 	Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)

Q15 	Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy

Q16 	Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin