| Firma: |  |  |  |  |  | # Pokyny pro případ havárie |  |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 01/2011; 1 WWW.ENVI GROUP.CZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provoz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Přehled závadných látek a přípravků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Látka / přípravek |  |  |  |  | # Umístění |  |  |  |  |  | # Nebezpečnost |  |  |  |  |
| # Glycerin |  |  |  |  | # 1000 l IBC kontejnery umístěné volně v prostoru bývalých dílen a v prostoru bioplynové stanice |  |  |  |  |  | # přípravek není klasifikován jako nebezpečný, je lehce biologicky odbouratelný |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny: |  |  |  |  |  |  | # Zákazy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: Ochranné rukavice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ochrana očí: V případě nebezpečí zasažení očí používejte ochranné brýle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv. |  |  |  |
| ### Opatření v případě úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru, tel. 150. - Zajistit bezpečnost osob. Použít vhodné ochranné pomůcky, znečištěný oděv urychleně vyměnit. - Zabránit dalšímu úniku a rozšíření do okolí a úniku produktu do půdy, kanalizací, podzemních a povrchových vod: - Zakrýt ohrožené kanalizační vpusti a šachty (zakrýt fólií a zasypat zeminou či pískem). - Provizorní utěsnění trhlin, ohraničení uniklého přípravku pomocí valu ze zeminy apod. - V případě většího úniku produkt lokalizovat, a pokud je to možné, odčerpat nebo mechanicky odstranit. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (zemina, piliny, písek). Kontaminovaný sorbent umístit do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění. Dostupné asanační prostředky: sorbenty (zemina, písek). Pro případ úniku jsou na k dispozici asanační prostředky (fólie, sorbety, vědra, lopaty, košťata, hadry, PE pytle, sudy apod.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Opatření v případě požáru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: ruční hasicí přístroj, hasicí prášek, hasicí pěna, CO2. Nevhodné: plný proud vody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou, vypít větší množství vody. Při potížích zajistit okamžitou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody (min. 15 min.). Při potížích vyhledat odbornou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Zasažená místa omýt vodou a mýdlem a ošetřit krémem. |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: V případě nadýchání aerosolu přemístit na čerstvý vzduch. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Informace o zneškodňování odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Látka/přípravek: Uniklý přípravek odstranit pomocí savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Telefonní seznam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí provozu: |  |  |  |  |  |  |  | Hasiči: Policie: |  |  | 150 158 |  | První pomoc: | 155 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Integrovaný záchranný systém: |  |  |  |  |  | 112 |  |