| Firma: |  |  |  |  | # Pokyny pro případ havárie (podrobnější informace jsou uvedeny v Plánu opatření pro případ havárie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 1/2011; 1 WWW.ENVI GROUP.CZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobilová cisterna pro zásobování PHM (zásobování techniky pohonnými hmotami a dalšími provozními kapalinami) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Přehled závadných látek a přípravků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Látka / přípravek |  |  |  |  |  |  | # Množství |  |  |  |  |  |  |  | # Nebezpečnost |  |  |
| # Motorová nafta |  |  |  |  |  |  | # 7 500 l - cisternový automobil MERCEDES |  |  |  |  |  |  |  | # Xn (R-40-65-66) |  |  |
| # Oleje (motorové, převodové, hydraulické oleje, mazací tuky apod.) |  |  |  |  |  |  | # provozní pohotovostní zásoba v originálních obalech |  |  |  |  |  |  |  | # různá (N, Xn, Xi, R10) |  |  |
| # Provozní kapaliny (chladící kapaliny, přípravky do ostřikovačů skel apod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny: | # () () |  |  |  |  |  |  |  |  | # Zákazy: |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ochrana dýchacích orgánů: # V případě nebezpečí nadýchání škodlivin používejte respirátor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice odolné ropným látkám. |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ochrana očí: # Používejte ochranné brýle proti stříknutí do oka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Používejte ochranný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Opatření v případě úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru - tel. 150! Opatření při úniku: - Zajistit bezpečnost osob a požární ochranu. Použít vhodné ochranné pomůcky, znečištěný oděv urychleně vyměnit. - Zabránit dalšímu šíření do okolí a úniku produktu do půdy, kanalizace, podzemních a povrchových vod: záchytné vany, provizorní utěsnění trhlin, ohraničení uniklého přípravku pomocí sorpčního prostředku apod. V případě většího úniku produkt lokalizovat a pokud je to možné, odčerpat nebo mechanicky odstranit. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (vapex, piliny, písek, hadry apod.). Produkt a kontaminovaný sorbent umístit do vhodných označených nádob k dalšímu odbornému zneškodnění. - Ohlásit havárii vedoucímu pracovníkovi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Opatření v případě požáru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky:hasicí prášek, hasicí pěna, CO2. Nevhodné: proud vody. Nebezpečí: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a fosforu. Zvláštní prostředky pro hasiče: Zásahové jednotky vystavené kouři nebo plynům musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách použít izolační dýchací přístroj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody (min. 15 min.). Vyhledat odbornou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Zasažená místa omýt vodou a mýdlem a ošetřit krémem. |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: V případě nadýchání aerosolu přemístit na čerstvý vzduch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Informace o zneškodňování odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Látka/přípravek/obaly: Zbytky látky/přípravku: N 13 07 01 Motorová nafta # Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Telefonní seznam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasiči: |  |  |  | 150 |  | Policie: |  |  | 158 |  |  |  |  | První pomoc: |  | 155 |  |
| Integrovaný záchranný systém: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |