Příloha č. 8

(Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.)

#### Směrná čísla roční potřeby vody

| # Položka | # Druh spotřeby vody | # Směrné číslo m3 |
| --- | --- | --- |
|  | # I. Bytový fond |  |
|  | byty (na jednoho obyvatele bytu) |  |
| 1 | v domech pouze s výtoky | 16 |
| 2 | v domech pouze s výtoky a společnými WC | 25 |
| 3 | je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového kouta) | 31 |
| 4 | je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva | 41 |
| 5 | je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem | 46 |
| 6 | je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody | 56 |
|  | rekreační chaty |  |
| 7 | na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba se vypočte jako u položky 1 až 6 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána |  |
|  | # II. Veřejné budovy |  |
|  | kancelářské budovy (na jednoho zaměstnance) |  |
| 8 | v budově pouze s výtoky a WC | 12 |
| 9 | v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou teplé vody nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlery | 16 |
|  | školy (na jednu osobu (žáka, učitele, zaměstnance) při průměru 200 pracovních dní) |  |
| 10 | v budově pouze s výtoky | 3 |
| 11 | v budově pouze s výtoky a WC | 6 |
|  | mateřské školy s denním provozem (na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě) |  |
| 12 | v objektu pouze s výtoky a WC | 4 |
| 13 | v objektu s WC, kuchyní a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování | 16 |
|  | družiny mládeže (pouze s výtoky a WC) |  |
| 14 | na jednu osobu včetně zaměstnanců | 4 |
|  | internáty, učňovské domovy, studentské koleje (na jednu osobu včetně zaměstnanců) |  |
| 15 | v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování | 30 |
| 16 | v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování a kuchyní ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte se roční směrné číslo podle vybavení bytu | 40 |
|  | # III. Hotely, penziony a ubytovny |  |
|  | hotely a penziony s restaurací (na jedno lůžko) |  |
| 17 | v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu (sprchu) s teplou vodou | 200 |
| 18 | v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch) WC na chodbě | 60 |
|  | v případě, že hotel nebo penzion má bazén, saunu a fitness centrum, připočte se na jednotlivá zařízení množství podle objemu bazénu a zdravotním dozorem určeného podílu obměňované vody, u saun a fitness centra podle jejich kapacity |  |
|  | hotely a penziony bez restaurace (na jedno lůžko) |  |
| 19 | v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu | 160 |
| 20 | v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě | 40 |
|  | ubytovny (na jedno lůžko) |  |
| 21 | v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu | 60 |
| 22 | v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch) WC na chodbě | 20 |
| 23 | v budovách pouze s výtoky | 14 |
|  | # IV. Zdravotnická a sociální zařízení |  |
| 24 | zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace (umyvadla, WC) |  |
|  | na jednoho zaměstnance | 18 |
|  | na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru | 2 |
| 25 | jesle s denním provozem |  |
|  | (WC, kuchyň a umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování) na jednoho zaměstnance | 18 |
|  | na jedno lůžko | 12 |
|  | lékárny (WC, umyvadla), na jednoho zaměstnance |  |
| 26 | s destilačním přístrojem | 30 |
| 27 | bez destilačního přístroje | 20 |
| 28 | hygienicko-epidemiologické stanice (WC, umyvadla) |  |
|  | na jednoho zaměstnance | 20 |
|  | na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru | 4 |
| 29 | zubní střediska s celoročním provozem (WC, umyvadla) |  |
|  | na jednoho zaměstnance | 38 |
|  | na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru | 2 |
|  | očistné lázně s celoročním provozem |  |
| 30 | vanová lázeň na 1 koupel | 0,24 |
| 31 | sprchová lázeň na jedno sprchování | 0,12 |
|  | # V. Kulturní a osvětové podniky |  |
| 32 | kina a divadla s celoročním provozem (WC, umyvadla) |  |
|  | na jedno sedadlo při jednom představení denně | 0,6 |
| 33 | klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti |  |
|  | (WC a umyvadla k dispozici) | 10 |
| 34 | přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (WC a umyvadla k dispozici) |  |
|  | na jednoho stálého zaměstnance | 20 |
|  | na jednoho návštěvníka v denním průměru | 2 |
|  | # VI. Provozovny, prodejny a výrobky |  |
|  | pohostinství - restaurace (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance v jedné směně |  |
| 35 | kde je jen výčep | 30 |
| 36 | kde je výčep a podávání studených jídel | 50 |
| 37 | kde je výčep, podávání studených a teplých jídel | 80 |
| 38 | výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. (připočítává se k položkám 35 - 37) za jednu směnu ročně | 450 |
| 39 | jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží (WC, umyvadla) |  |
|  | na jednoho strávníka v denním průměru | 6 |
| 40 | závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadla) |  |
|  | na jednoho strávníka v denním průměru | 12 |
|  | provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě na jednoho zaměstnance v jedné směně |  |
| 41 | pouze s výtoky | 6 |
| 42 | výtoky a WC | 12 |
| 43 | s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) | 20 |
| 44 | s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou | 30 |
| 45 | s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.) | 40 |
| 46 | samostatné prádelny (zakázkové) |  |
|  | na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda) | 6 |
|  | na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek 41 - 45 |  |
|  | holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance |  |
| 47 | v pánské provozovně bez přípravy teplé vody (bez průtokového ohřívače, bojleru apod.) | 16 |
| 48 | v pánské provozovně s přípravou teplé vody | 40 |
| 49 | v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody | 48 |
| 50 | v dámské provozovně s přípravou teplé vody | 60 |
| 51 | fotografické provozovny do 5 výrobních zaměstnanců (WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř) |  |
|  | na jednoho výrobního zaměstnance | 200 |
|  | na jednoho nevýrobního zaměstnance | 16 |
|  | v provozovnách s více než 5 výrobními zaměstnanci se provádí individuálně technický výpočet spotřeby vody |  |
| 52 | potravinářské prodejny (WC, umyvadla) |  |
|  | na jednoho zaměstnance | 20 |
|  | kde je chladicí zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně |  |
| 53 | prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadla) |  |
|  | na jednoho zaměstnance | 20 |
|  | na 100 kg prodaných živých ryb | 34 |
| 54 | prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce na volném prostranství |  |
|  | na 100 kg živých ryb | 6 |
| 55 | ostatní prodejny a sběrny služeb (WC, umyvadla) |  |
|  | na jednoho zaměstnance | 16 |
| 56 | potravinářské výrobky místního významu, jako řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC, umyvadla) |  |
|  | na jednoho zaměstnance | 36 |
|  | spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny |  |
|  | # VII. Hospodářská zvířata a drůbež |  |
|  | hospodářská zvířata na jeden kus |  |
| 57 | dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů | 36 |
| 58 | býk | 18 |
| 59 | tele, ovce, koza, vepř | 6 |
| 60 | prasnice | 8 |
| 61 | kůň | 14 |
| 62 | pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy) | 1 |
|  | drůbež na 100 kusů |  |
| 63 | slepice, perličky | 11 |
| 64 | husy, kachny, krůty | 36 |
|  | # VIII. Různé |  |
| 65 | zahrady okrasné nebo osázené zeleninou |  |
|  | na 100 m2 | 16 |
| 66 | zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané |  |
|  | na 100 m2 | 4 |
| 67 | osobní auto užívané pro domácnost (stříkání a umývání) | 2 |
| 68 | osobní auto užívané pro podnikání (stříkání a umývání) | 10 |
|  | autobus nebo nákladní auto (stříkání a umývání) |  |
| 69 | do tří tun nosnosti | 60 |
| 70 | nad tři tuny nosnosti | 80 |